东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021019                                    共 1 页    第 1  页

| 生产单位 大渡口水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 大渡口镇渡口超市 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-07 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 7日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.01 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 6.78 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 27.5 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 186 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.71 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.097 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 1.35 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 71.3 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 15.4 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.21 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021021                                   共 1 页    第 1  页

| 生产单位 胜江自来水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 胜利镇街道陈小苗户 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-07 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 7日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.42 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.33 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 27.8 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 202 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 2.43 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.093 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 1.48 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 15 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 121 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 14.2 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.05 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021024                                       共 1 页    第 1  页

| 生产单位 东流水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 东流镇学湖路老街坊店 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-07 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 7日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.47 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.33 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 27.9 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 222 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.60 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.092 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.87 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 119 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 14.8 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.15 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021025                                     共 1 页    第 1  页

| 生产单位 花园水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 花园乡花园中学 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-08 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 8日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.23 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 6.82 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 1.82 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 160 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.07 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.036 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.85 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 30.6 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 0.16 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.06 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021028                                    共 1 页    第 1  页

| 生产单位 葛公水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 葛公镇大华村程明忠户 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-08 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 8日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.41 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.80 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 2.49 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 196 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.11 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.046 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.76 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 44 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 66.9 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 0.94 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.06 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021030                              共 1 页    第 1  页

| 生产单位 洋湖镇高山水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 高山社区服务中心 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-08 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 8日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.02 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.29 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 3.02 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 201 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 0.91 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.058 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.95 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 58 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 40.8 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 0.62 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.05 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021034                                共 1 页    第 1  页

| 生产单位 张溪水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 张溪镇馨香园酒店 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-08 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 8日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.73 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |
| PH | / | 7.41 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 6.89 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 200 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.14 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.040 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.84 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | 0.06 | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 21 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 115 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 2.39 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.15 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021038                               共 1 页    第 1  页

| 生产单位 建新配水站 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 尧渡镇大碑村姚文财户 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-08 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 8日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.61 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.60 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 27.9 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 214 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.34 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.088 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 1.34 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 118 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 13.1 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.12 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021040                                    共 1 页    第 1  页

| 生产单位 龙江供水公司 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 香隅镇同心村天天乐大酒店 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 9日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.45 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 6.78 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 26.1 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 194 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.41 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.096 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 1.48 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 113 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 8.89 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.09 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021041                                     共 1 页    第 1  页

| 生产单位 县水厂 |  |  |  |  |  | 样品名称 出厂水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 梅城配水站 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月 9日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 出厂水 |  |  |  |  |  | 出厂水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.60 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |  |
| PH | / | 7.30 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 26.9 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 214 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 1.67 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.092 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 1.42 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 0 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 102 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 14.6 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 0.31 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021042                                     共 1 页    第 1  页

| 生产单位 县水厂 |  |  |  |  |  | 样品名称 末梢水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 印象鸿庆楼 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月 9日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.41 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |  |
| PH | / | 7.44 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 28.6 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 216 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 1.17 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.095 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 1.26 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 0 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 134 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 11.8 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 0.70 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021043                                   共 1 页    第 1  页

| 生产单位 县水厂 |  |  |  |  |  | 样品名称 末梢水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 寻味乡情 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月 9日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.38 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |  |
| PH | / | 7.50 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 24.3 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 212 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 1.37 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.088 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 1.29 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 0 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 128 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 12.6 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 0.87 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021044                                   共 1 页    第 1  页

| 生产单位 县水厂 |  |  |  |  |  | 样品名称 末梢水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 县卫健委 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月 9日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.13 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |  |
| PH | / | 7.32 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 26.4 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 214 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 0.93 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.086 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 1.29 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 0 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 48.5 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 13.8 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 0.22 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021045                                   共 1 页    第 1  页

| 生产单位 县水厂 |  |  |  |  |  | 样品名称 末梢水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 池州工业学校 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月9日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.02 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |  |
| PH | / | 7.20 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 26.5 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 213 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 0.90 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.093 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 1.32 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 0 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 45.6 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 12.6 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 0.28 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021046                                      共 1 页    第 1  页

| 生产单位 县水厂 |  |  |  |  |  | 样品名称 出厂水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 东山供水车间 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月 9日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 出厂水 |  |  |  |  |  | 出厂水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.03 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | / | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | / | 0.7 |  |
| PH | / | 7.12 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 28.5 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 215 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 0.94 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.082 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 1.42 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 0 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 37.4 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 13.9 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 0.42 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021048                                    共 1 页    第 1  页

| 生产单位 木塔乡木塔村引水工程 |  |  |  |  |  | 样品名称 末梢水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  |  |  |  |  | 样品数量 2500ml+500ml |  |  |  |
| 采样地点 木塔村祝美玲居民户 |  |  |  |  |  | 样品性状 液体 |  |  |  |
| 生产日期或批号 2021-04-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 2021年4月12日 |  |  |  |  | 完成日期 2021年5月 17日 |  |  |  |  |
| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 |  |  | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |  |
|  |  | 末梢水 |  |  |  |  |  | 末梢水 |  |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |  |
| 浑浊度 | NTU | 0.49 | 1 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/l | / | 0.7 |  |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 |  |  | mg/l | / | 0.7 |  |
| PH | / | 8.03 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 |  |  | mg/l | 1.97 | 250 |  |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 |  |  | mg/l | 204 | 1000 |  |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 |  |  | mg/l | 1.27 | 3 |  |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 |  |  | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |  |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 |  |  | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |  |
| 铝 | mg/l | 0.004 | 0.2 | 氟化物 |  |  | mg/l | 0.028 | 1.0 |  |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 |  |  | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |  |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 |  |  | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |  |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 |  |  | mg/l | 0.19 | 10 |  |
| 铬 | mg/l | ＜0.0040 | 0.05 | 二氧化氯 |  |  | mg/l | / | ≥0.02 |  |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 9 | 100 |  |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 33.8 | 450 | 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 氯化物 | mg/l | 0.26 | 250 | 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | / | 不得检出 |  |
| 游离余氯 | mg/l | 未消毒 | ≥0.05 | 总α放射性 |  |  | Bq/l | / | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据)

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021051                                  共 1 页    第 1  页

| 生产单位 龙泉镇龙门水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 龙泉镇东至茶树良种厂 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-12 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 12日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.97 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.08 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 2.31 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 206 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.21 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.049 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.61 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 39.4 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 2.52 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.32 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021054                                  共 1 页    第 1  页

| 生产单位 青山乡青山水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 青山村清河饭店 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-12 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 12日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.53 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 6.59 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 3.95 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 205 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 1.06 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.048 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 1.78 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 3 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 22.5 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 1.45 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.06 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021055                                      共 1 页    第 1  页

| 生产单位 昭潭水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 昭潭镇茂源饭店 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-12 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月12日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.68 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 6.94 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 2.48 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 208 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 0.94 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.052 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.46 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 26.3 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 2.38 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.20 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021058                                      共 1 页    第 1  页

| 生产单位 泥溪水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 泥溪镇政府 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-12 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 12日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.96 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | ＜0.04 | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | ＜0.23 | 0.7 |
| PH | / | 6.96 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 2.48 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 223 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 0.94 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.036 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 1.31 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | 0.05 | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 88 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 28.4 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 1.70 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | / | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

东至县疾病预防控制保健中心检测报告

检测报告编号(样品受理编号)： HW2021061                                      共 1 页    第 1  页

| 生产单位 官港水厂 |  | 样品名称 末梢水 |
| --- | --- | --- |
| 送检单位 东至县疾控中心公卫科 |  | 样品数量 2500ml+500ml |
| 采样地点 官港镇誉满楼大酒店 |  | 样品性状 液体 |
| 生产日期或批号 2021-04-12 |  |  |
| 执行标准 GB5749—2006 检测标准 GB/T5750(4、5、6、7、11、12)—2006 |  |  |
| 检测项目 水质常规指标及氨氮分析 |  |  |
| 主要测试仪器 uw-6100型紫外/可见光度计、TAS-990原子吸收仪、AFS-8220原子荧光光度计、培养箱等 |  |  |
| 收样日期 2021年4月 12日 | 完成日期 2021年5月 17日 |  |

| 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 | 检测项目 名称 | 标准 单位 | 检测结果 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末梢水 |  |  |  | 末梢水 |  |
| 色度 | 度 | ＜5 | 15 | 氰化物 | mg/l | ＜0.002 | 0.05 |
| 浑浊度 | NTU | 0.31 | 1 | 亚氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| 臭和味 | / | 无臭无味 | 无异臭异味 | 氯酸盐 | mg/l | / | 0.7 |
| PH | / | 7.16 | 6.5~8.5 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ＜0.05 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 硫酸盐 | mg/l | 1.63 | 250 |
| 铁 | mg/l | ＜0.006 | 0.3 | 溶解性总固体 | mg/l | 207 | 1000 |
| 锰 | mg/l | ＜0.007 | 0.1 | 耗氧量 | mg/l | 0.98 | 3 |
| 铜 | mg/l | ＜0.008 | 1.0 | 氨氮 | mg/l | ＜0.02 | 0.5 |
| 锌 | mg/l | ＜0.005 | 1.0 | 挥发酚 | mg/l | ＜0.002 | 0.002 |
| 铝 | mg/l | 0.007 | 0.2 | 氟化物 | mg/l | 0.043 | 1.0 |
| 硒 | mg/l | ＜0.0004 | 0.01 | 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.0002 | 0.06 |
| 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01 | 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0001 | 0.002 |
| 铅 | mg/l | ＜0.0025 | 0.01 | 硝酸盐 | mg/l | 0.92 | 10 |
| 铬 | mg/l | ＜0.004 | 0.05 | 二氧化氯 | mg/l | / | ≥0.02 |
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005 | 菌落总数 | CFU/ml | 2 | 100 |
| 汞 | mg/l | ＜0.0001 | 0.001 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 总硬度（CaCO3） | mg/l | 19.8 | 450 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 氯化物 | mg/l | 0.52 | 250 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | / | 不得检出 |
| 游离余氯 | mg/l | 0.32 | ≥0.05 | 总α放射性 | Bq/l | / | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/l | / | 1.0 |  |  |  |  |

本检测结果仅对所送样品检测项目负责(仅供参考，不能作为行政处罚依据）

| 检测人： | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核人： | 年 月 日 | 检测机构盖章 |
| 批准人： | 年 月 日 |  |

附件     东至县第一季度水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水单位 名称 | 样品编号 | 采样 日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标（项数） | 水样 是否达标 | 不达标 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 大渡口镇 | 大渡口供水有限公司 | HW2021 019 | 4月7日 | 大渡口镇 渡口超市 | 117.045219 | 30.488716 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 2 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 胜利镇 | 胜江供水 有限公司 | HW2021 021 | 4月7日 | 胜利街道 陈小苗户 | 116.982280 | 30.409127 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 3 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 东流镇 | 东流水厂 | HW2021 024 | 4月7日 | 东流镇学湖路老街坊店 | 116.982178 | 30.409012 | 37 | 否 | 否 | 农水 |
| 4 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 花园乡 | 花园水厂 | HW2021 025 | 4月8日 | 花园中学 | 117.016931 | 29.970666 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 5 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 葛公镇 | 葛公水厂 | HW2021 028 | 4月8日 | 葛公镇大华村程明忠户 | 117.178726 | 30.101035 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 6 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 洋湖镇 | 高山水厂 | HW2021 030 | 4月8日 | 洋湖镇高山社区服务中心 | 117.238424 | 30.158433 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 7 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 张溪镇 | 张溪镇供水有限公司 | HW2021 034 | 4月8日 | 张溪镇馨香园酒店 | 117.068167 | 30.273250 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 8 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 尧渡镇 | 建新配 水站 | HW2021 038 | 4月8日 | 尧渡镇大碑村姚文财户 | 116.926599 | 30.104555 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 9 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 香隅镇 | 龙江供水公司 | HW2021 040 | 4月9日 | 香隅镇同心村 天天乐大酒店 | 116.842820 | 30.063916 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 10 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 木塔乡 | 木塔乡安全饮水工程 | HW2021 048 | 4月12日 | 木塔乡街道 祝美玲户 | 117.048291 | 29.776734 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 11 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 龙泉镇 | 龙门水厂 | HW2021 051 | 4月12日 | 龙泉镇东至茶树良种厂 | 116.777075 | 29.604604 | 37 | 是 | 否 | 农水 |

附件     东至县第一季度水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水单位 名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 （项数） | 水样是否达标 | 不达标 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 青山乡 | 青山水厂 | HW2021 054 | 4月12日 | 青山村 清河饭店 | 116.697393 | 29.694239 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 13 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 昭潭镇 | 昭潭水厂 | HW2021 055 | 4月12日 | 昭潭镇 茂源饭店 | 116.812947 | 29.683145 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 14 | 2021 | 二 | 池州 | 东至 | 泥溪镇 | 泥溪水厂 | HW2021 058 | 4月12日 | 泥溪镇 政府 | 116.864971 | 29.790896 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 15 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 官港镇 | 官港水厂 | HW2021 061 | 4月12日 | 官港镇誉满楼 大酒店 | 116.930670 | 29.914493 | 37 | 是 | 否 | 农水 |
| 16 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 尧渡镇 | 县水厂梅城配水站 | HW2021 041 | 4月9日 | 梅城配水站 厂区 | 117.025116 | 30.121150 | 37 | 是 | 否 | 城市 供水 |
| 17 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 尧渡镇 | 县水厂梅城配水站 | HW2021 042 | 4月9日 | 至德路 印象鸿庆楼 | 117.023480 | 30.110960 | 37 | 是 | 否 | 城市 供水 |
| 18 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 尧渡镇 | 县水厂梅城配水站 | HW2021 043 | 4月9日 | 东流路 寻味乡情饭店 | 117.021936 | 30.098214 | 37 | 是 | 否 | 城市 供水 |
| 19 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 尧渡镇 | 县水厂东山制水部 | HW2021 044 | 4月9日 | 尧南路 县卫健委院内 | 117.015693 | 30.095675 | 37 | 是 | 否 | 城市 供水 |
| 20 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 尧渡镇 | 县水厂东山制水部 | HW2021 045 | 4月9日 | 建设路 池州工业学校 | 117.014953 | 30.093009 | 37 | 是 | 否 | 城市 供水 |
| 21 | 2021 | 二 | 池州市 | 东至 | 尧渡镇 | 县水厂东山制水部 | HW2021 046 | 4月9日 | 东山制水车间 | 117.014917 | 30.080378 | 37 | 是 | 否 | 城市 供水 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |