关于调整东至县坦埠河等23条河流管理

范围划定方案

按照省河长办、省水利厅《关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（皖河长办〔2019〕19号）和《安徽省河湖管理范围划定技术要点和成果公告指导意见》要求，我县于 2021 年对东至县坦埠河等 22 条河流和中湾等2座水库进行了管理范围和保护范围划定，方案已报送县政府并通过东政密(2021)147号文予以批复公示。划界后成果报送省水利厅，经上级部门复核，对中湾水库涉及的中湾河进行了补划，对坦埠河等 22 条河流部分地段进行了细部调整。具体划定方案如下：

一、管理范围划定原则。依据《安徽省水工程管理和保护条例》规定划定。

二、河道管理范围：

（一）有堤防的河道（含湖泊）的管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及护堤地；无堤防的河道（含湖泊），其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位线以下的区域。

（二）堤防管理范围为堤防本身、两侧护堤地、开挖河道及加固堤防所形成的充填区、堆土区等；在管理范围外一百米（沙基地段二百米）内划定堤防安全保护范围：

1．其他河道堤防的护堤地，临水侧和背水侧均不得窄于十米；

2．与人工堤防形成圈堤的高地，其管理范围不小于相邻堤防。

三、管理范围划定成果表。

| 河流树状结构序号：864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县北源河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | ( ) 划界标准： 堤防背水侧 护堤地宽度 或无堤段设 计洪水位 | 划界标准合法合规依据说明 (必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否，若 填写是标 红，为必填 项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.183715 |  |  |  |  | 18.3734 |  |  | m |  |  |  |  | 18.3564 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1791 |  |  |  |  |  |  |  | 9.1782 |  |  |
| 1 | BYH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 铜顶村姚 家山至铜 顶村与漕 东村界 | 116.942063 | 30.038535 | 116.910583 | 30.046338 | 5.4064 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 406. 10m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.3894 | 否 |  |
| 2 | BYH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 铜顶村与 漕东村界 至北源河 河口左岸 | 116.910583 | 30.046338 | 116.880773 | 30.049159 | 3.7727 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 69.60m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.7888 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1943 |  |  |  |  |  |  |  | 9.1782 |  |  |
| 1 | BYH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 铜顶村姚 家山至铜 顶村与漕 东村界 | 116.941983 | 30.038574 | 116.910816 | 30.046467 | 5.3662 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 406.10m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201 - 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.3731 | 否 |  |
| 2 | BYH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 铜顶村与 漕东村界 至北源河 河口右岸 | 116.910816 | 30.046467 | 116.880482 | 30.049572 | 3.8281 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 69.60m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201 - 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.8051 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3 、外缘边界线长度为有堤段 、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ，由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县七峰河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依据说 明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 项) 修改情况 (是/否，若 填写是标 红，为必填 | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.217577 |  |  |  |  | 15.9094 |  |  |  |  |  |  | 0.1462 | 15.5484 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0223 |  |  |  |  |  |  |  | 7.7742 |  |  |
| 1 | QFH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 联峰村戴 家岭至余 村水库起 点左岸 | 116.867148 | 29.990997 | 116.863181 | 30.004727 | 2.0358 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）341.10m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.0524 | 否 |  |
| 2 | QFH-Z- 0002 | 余村水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 余村水库 起点左岸 至余村水 库库区左 | 116.863181 | 30.004727 | 116.861684 | 30.006493 | 0.4879 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）99.00m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2344 | 否 |  |
| 3 | QFH-Z- 0003 | 余村水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 岸 余村水库 库区左岸 至余村水 库溢洪道 | 116.861684 | 30.006493 | 116.861060 | 30.008298 | 0.2546 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）98.60m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2183 | 否 |  |
| 4 | QFH-Z- 0004 | 余村水库 溢洪道 （无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 左岸 余村水库 溢洪道左 岸至联峰 村与白岭 | 116.861060 | 30.008298 | 116.875719 | 30.038299 | 4.3152 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）88.25m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河段 为有村庄段，按照10年一 遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.3342 | 否 |  |
| 5 | QFH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 村界 联峰村与 白岭村界 至七峰河 河口左岸 | 116.875719 | 30.038299 | 116.875977 | 30.046085 | 0.9288 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）49.60m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河段 为有村庄段，按照10年一 遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.9349 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8871 |  |  |  |  |  |  | 0.1462 | 7.7742 |  |  |
| 1 | QFH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 联峰村戴 家岭至余 村水库起 点右岸 | 116.867186 | 29.990942 | 116.863497 | 30.004875 | 2.0597 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）341.10m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.0359 | 否 |  |
| 2 | QFH-Y- 0002 | 余村水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 余村水库 起点右岸 至余村水 库库区右 | 116.863497 | 30.004875 | 116.862952 | 30.006649 | 0.2273 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）99.00m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2291 | 否 |  |
| 3 | QFH-Y- 0003 | 余村水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 岸 余村水库 库区右岸 至余村水 库溢洪道 | 116.862952 | 30.006649 | 116.861311 | 30.008356 | 0.2786 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）98.60m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2384 | 否 |  |
| 4 | QFH-Y- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 区右岸 余村水库 溢洪道右 岸至联峰 村与白岭 | 116.861311 | 30.008356 | 116.876101 | 30.036437 | 4.1679 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）88.25m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河段 为有村庄段，按照10年一 遇设计水位划定 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.1462 | 4.1543 | 否 |  |
| 5 | QFH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 村界 联峰村与 白岭村界 至七峰河 河口右岸 | 116.876101 | 30.036437 | 116.876432 | 30.046355 | 1.1536 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）49.60m （ 85高程） | 遇设计水位划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河段 为有村庄段，按照10年一 | 东至县香 隅镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.1165 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 香隅镇 | 香隅河 |  |  |  |  |  | 0.0531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。 3 、外缘边界线长度为有堤段 、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ，由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河流树状结构序号：866

安徽省池州市东至县黄泥湖西撇洪沟管理范围划定成果表

| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | ( ) 划界标准： 堤防背水侧 护堤地宽度 或无堤段设 计洪水位 | 划界标准合法合规依据 说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况(是/ 否，若填写是 标红，为必填 项) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.461994 |  |  |  |  | 20.7205 |  |  | m |  |  |  | 0.2012 | 18.5400 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8575 |  |  |  |  |  |  |  | 9.2700 |  |  |
| 1 | HNHXPHG -Z-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 大碑村祝 岗至张坂 水库起点 左岸 | 116.931758 | 30.085317 | 116.931581 | 30.090977 | 0.9538 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 89.05m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.9503 | 否 |  |
| 2 | HNHXPHG -Z-0002 | 张坂水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张坂水库 起点左岸 至张坂水 库库区左 岸 | 116.931581 | 30.090977 | 116.932284 | 30.095453 | 0.6399 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 60.50m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.5850 | 否 |  |
| 3 | HNHXPHG -Z-0003 | 张坂水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 左岸 张坂水库 库区左岸 至张坂水 库溢洪道 | 116.932284 | 30.095453 | 116.932821 | 30.099115 | 0.6813 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 57.90m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4353 | 否 |  |
| 4 | HNHXPHG -Z-0004 | 张坂水库 溢洪道 （无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张坂水库 溢洪道左 岸至大碑 村与董冲 村界 | 116.932821 | 30.099115 | 116.924822 | 30.102759 | 1.2562 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 38.20m（85 高程）与岸 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.2728 | 否 |  |
| 5 | HNHXPHG -Z-0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 大碑村与 董冲村界 至大碑村 与龙岗村 | 116.924822 | 30.102759 | 116.902022 | 30.101093 | 3.2083 |  |  | 边交界线 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 28.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.1596 | 否 |  |
| 6 | HNHXPHG -Z-0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 界 大碑村与 龙岗村界 至龙岗村 与双溪湖 | 116.902022 | 30.101093 | 116.894036 | 30.104496 | 0.9858 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 23.90m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.9691 | 否 |  |
| 7 | HNHXPHG -Z-0007 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 村界 龙岗村与 双溪湖村 界至黄泥 湖西撇洪 沟河口左 | 116.894036 | 30.104496 | 116.882194 | 30.114761 | 2.1322 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 21.30m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.8979 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  | 岸 |  |  |  |  | 10.8630 |  |  |  |  |  |  | 0.2012 | 9.2700 |  |  |
| 1 | HNHXPHG -Y-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 大碑村祝 岗至张坂 水库起点 右岸 | 116.931773 | 30.085361 | 116.931737 | 30.090971 | 0.9532 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 89.05m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.9518 | 否 |  |
| 2 | HNHXPHG -Y-0002 | 张坂水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张坂水库 起点右岸 至张坂水 库库区右 岸 | 116.931737 | 30.090971 | 116.933832 | 30.096263 | 2.2683 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 60.50m（85 高程 ） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.6129 | 否 |  |
| 3 | HNHXPHG -Y-0003 | 张坂水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张坂水库 库区右岸 至张坂水 库溢洪道 右岸 | 116.933832 | 30.096263 | 116.933093 | 30.099125 | 0.4023 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 57.90m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4055 | 否 |  |

| 4 | HNHXPHG -Y-0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张坂水库 溢洪道右 岸至大碑 村与董冲 | 116.933093 | 30.099125 | 116.923047 | 30.101832 | 1.5038 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 38.20m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.2012 | 1.4686 | 否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HNHXPHG -Y-0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 村界 大碑村与 董冲村界 至大碑村 与龙岗村 | 116.923047 | 30.101832 | 116.902109 | 30.101355 | 2.9266 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 28.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.9663 | 否 |  |
| 6 | HNHXPHG -Y-0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 界 大碑村与 龙岗村界 至龙岗村 与双溪湖 | 116.902109 | 30.101355 | 116.895613 | 30.105394 | 0.8088 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 23.90m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7956 | 否 |  |
| 7 | HNHXPHG -Y-0007 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 村界 龙岗村与 双溪湖村 界至黄泥 湖西撇洪 沟河口右 | 116.895613 | 30.105394 | 116.882003 | 30.114909 | 2.0000 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 21.30m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5年 一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.0693 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 岸 香隅河 |  |  |  |  |  | 0.0298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘 边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县许村河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、 闸 站等级 | ( ) 划界标准： 堤防背水侧 护堤地宽度 或无堤段设 计洪水位 | 划界标准合法合规依据说明 (必 填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.236297 |  |  |  |  | 24.5618 |  |  | m |  |  |  |  | 24.5440 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.3542 |  |  |  |  |  |  |  | 12.2720 |  |  |
| 1 | XCH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 许村村小 南坑至许 村村下老 屋朱 | 116.903454 | 29.965438 | 116.911889 | 29.971508 | 1.6586 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 180.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7219 | 否 |  |
| 2 | XCH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 许村村下 老屋朱至 许村村狮 行山 | 116.911889 | 29.971508 | 116.942628 | 29.968492 | 4.2241 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 134.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.0938 | 否 |  |
| 3 | XCH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 许村村狮 行山至许 村村与黄 柏村界 | 116.942628 | 29.968492 | 116.961658 | 29.960572 | 3.1930 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 91.90m（ 85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.1438 | 否 |  |
| 4 | XCH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 界 许村村与 黄柏村界 至黄柏村 与秧畈村 | 116.961658 | 29.960572 | 116.962115 | 29.946240 | 2.3098 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 74.30m（ 85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.2786 | 否 |  |
| 5 | XCH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 黄柏村与 秧畈村界 至许村河 河口左岸 | 116.962115 | 29.946240 | 116.968344 | 29.940996 | 0.9687 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 57.90m（ 85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0339 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2076 |  |  |  |  |  |  |  | 12.2720 |  |  |
| 1 | XCH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 许村村小 南坑至许 村村上老 屋朱 | 116.903587 | 29.965519 | 116.911609 | 29.971498 | 1.6178 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 180.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为无村庄段 ，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.6295 | 否 |  |
| 2 | XCH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 许村村上 老屋朱至 许村村龙 头山 | 116.911609 | 29.971498 | 116.942664 | 29.968287 | 4.2466 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 134.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.2462 | 否 |  |
| 3 | XCH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 许村村龙 头山至许 村村与黄 柏村界 | 116.942664 | 29.968287 | 116.961479 | 29.960329 | 3.1176 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 91.90m（ 85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为无村庄段 ，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.1470 | 否 |  |
| 4 | XCH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 界 许村村与 黄柏村界 至黄柏村 与秧畈村 | 116.961479 | 29.960329 | 116.961784 | 29.946543 | 2.2391 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 74.30m（ 85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.2479 | 否 |  |
| 5 | XCH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 黄柏村与 秧畈村界 至许村河 河口右岸 | 116.961784 | 29.946543 | 116.967791 | 29.940981 | 0.9865 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 57.90m（ 85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94) 》，本河段为有村庄段 ，按照 10年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0014 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 秧田河 |  |  |  |  |  | 0.0550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3、 外缘边界线长度为有堤段 、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ，由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县历山河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依 据说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7258 |  |  |  |  |  |  | 0.1013 | 28.8179 |  |  |
|  |  |  | 池州市 | 东至县 |  | 0.332711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.4167 |  |  |  |  |  |  |  | 14.3917 |  |  |
| 1 | LSH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 粟埠村茅 坦岭至粟 埠村夏岭 脚下 | 117.027194 | 29.878275 | 117.013132 | 29.881249 | 2.5945 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 421.20m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为有村庄段 ，按 照10年一遇设计水位 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.5852 | 否 |  |
| 2 | LSH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 粟埠村夏 岭脚下至 团结水库 起点左岸 | 117.013132 | 29.881249 | 117.000520 | 29.918692 | 6.5040 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 162.00m（85 | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为无村庄段 ，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 6.5150 | 否 |  |
| 3 | LSH-Z- 0003 | 团结水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 团结水库 起点左岸 至团结水 库库区左 | 117.000520 | 29.918692 | 116.998715 | 29.922371 | 0.5473 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）81.90m （ 85高程） | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为无村庄段 ，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.5839 | 否 |  |
| 4 | LSH-Z- 0004 | 团结水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 岸 团结水库 库区左岸 至团结水 库溢洪道 | 116.998715 | 29.922371 | 116.998538 | 29.923469 | 0.1291 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）80.90m （ 85高程） | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为无村庄段 ，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.1432 | 否 |  |
| 5 | LSH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 左岸 岸 团结水库 溢洪道左 岸至历山 河河口左 | 116.998538 | 29.923469 | 117.005391 | 29.954961 | 4.6418 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）79.10m （ 85高程） | 定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为有村庄段 ，按 照10年一遇设计水位 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.5644 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3091 |  |  |  |  |  |  | 0.1013 | 14.4262 |  |  |
| 1 | LSH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 粟埠村茅 坦岭至粟 埠村夏岭 脚下 | 117.027139 | 29.878294 | 117.013387 | 29.881319 | 2.5622 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 421.20m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为有村庄段 ，按 照10年一遇设计水位 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.5831 | 否 |  |
| 2 | LSH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 粟埠村夏 岭脚下至 团结水库 起点右岸 | 117.013387 | 29.881319 | 117.000718 | 29.918890 | 6.5216 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 162.00m（85 | 划定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为有村庄段 ，按 照10年一遇设计水位 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 6.5182 | 否 |  |
| 3 | LSH-Y- 0003 | 团结水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 团结水库 起点右岸 至团结水 库库区右 岸 | 117.000718 | 29.918890 | 116.999935 | 29.922602 | 0.5477 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）81.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为无村庄段 ，按 照5年一遇设计水位划 定 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.6198 | 否 |  |
| 4 | LSH-Y- 0004 | 团结水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 团结水库 库区右岸 至团结水 库溢洪道 | 116.999935 | 29.922602 | 116.998947 | 29.923487 | 0.1844 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）80.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为无村庄段 ，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.1300 | 否 |  |
| 5 | LSH-Y- 0005 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 右岸 团结水库 溢洪道右 岸至历山 河河口右 | 116.998947 | 29.923487 | 117.006352 | 29.955142 | 4.4932 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）79.10m （ 85高程） | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本 河段为有村庄段 ，按 照10年一遇设计水位 | 东至县花 园乡人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.1013 | 4.5751 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 花园乡 | 岸 秧田畈河 |  |  |  |  |  | 0.0972 |  |  | 划定 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

定     外缘边界线长度为有堤段  无堤段外缘边界线和支流河  连接线长度      堤防段涉及到的水闸  泵站等水利  程的管理主体   由各地按现状管理单位确定  其管理范围按照水利  程管理范围确定      相应堤防长度  不含未上溯支流延伸段

| 河流树状结构序号：869 安徽省池州市东至县白果树河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标 准：堤防 背水侧护 堤地宽度 或无堤段 设计洪水 | 划界标准合法合规依据 说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.374440 |  |  |  |  | 32.3209 |  |  | 位（m） |  |  |  |  | 32.2996 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1798 |  |  |  |  |  |  |  | 16.1498 |  |  |
| 1 | BGSH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 葛公镇兰 潭村梨云 岭至葛公 镇与尧渡 镇界 | 117.101158 | 30.075994 | 117.086420 | 30.074995 | 1.6628 |  |  | 按照设计 洪水位 （河岸开 口线2m） 258.70m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.6513 | 否 |  |
| 2 | BGSH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 葛公镇与 尧渡镇界 至尧渡镇 东村村鹅 井湾 | 117.086420 | 30.074995 | 117.051915 | 30.039609 | 7.6581 |  |  | 程） 按照设计 洪水位 （河岸开 口线2m） 147.00m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 7.6529 | 否 |  |
| 3 | BGSH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尧渡镇东 村村鹅井 湾至东村 村与枫树 村界 | 117.051915 | 30.039609 | 117.014745 | 30.037728 | 5.1476 |  |  | 程） 按照设计 洪水位 （河岸开 口线2m） 53.00m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.1368 | 否 |  |
| 4 | BGSH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 东村村与 枫树村界 至白果树 河河口左 岸 | 117.014745 | 30.037728 | 117.005077 | 30.029806 | 1.7113 |  |  | 按设）计 洪水位 （河岸开 口线2m） 33.00m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7088 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.1411 |  |  | 程 ） |  |  |  |  | 16.1498 |  |  |
| 1 | BGSH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 葛公镇兰 潭村梨云 岭至葛公 镇与尧渡 镇界 | 117.101244 | 30.075957 | 117.086029 | 30.075201 | 1.6998 |  |  | 按照设计 洪水位 （河岸开 口线2m） 258.70m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为无村庄段 ，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7145 | 否 |  |
| 2 | BGSH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 葛公镇与 尧渡镇界 至尧渡镇 东村村鹅 井湾 | 117.086029 | 30.075201 | 117.052772 | 30.041372 | 7.3007 |  |  | 程） 按照设计 洪水位 （河岸开 口线2m） 147.00m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 7.2757 | 否 |  |
| 3 | BGSH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尧渡镇东 村村鹅井 湾至东村 村与枫树 村界 | 117.052772 | 30.041372 | 117.012128 | 30.035929 | 5.7569 |  |  | 程） 按照设计 洪水位 （河岸开 口线2m） 52.20m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.7475 | 否 |  |
| 4 | BGSH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 东村村与 枫树村界 至白果树 河河口右 岸 | 117.012128 | 30.035929 | 117.004859 | 30.030218 | 1.3837 |  |  | 按设）计 洪水位 （河岸开 口线2m） 27.80m （85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.4121 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尧渡河 |  |  |  |  |  | 0.0504 |  | 程） |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县梅城河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依据说明 (必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.397960 |  |  |  |  | 23.2401 |  |  |  |  |  |  |  | 23.2994 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7318 |  |  |  |  |  |  | 3.9222 | 11.6497 |  |  |
| 1 | MCH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尚合村泥 家山至尚 合村与徐 村村界 | 117.063397 | 30.151211 | 117.062700 | 30.126252 | 6.1722 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 201.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 6.1226 | 否 |  |
| 2 | MCH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尚合村与 徐村村界 至徐村村 东门徐家 | 117.062700 | 30.126252 | 117.047685 | 30.120466 | 1.6374 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）43.20m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.6279 | 否 |  |
| 3 | MCH-Z- 0003 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 徐村村东 门徐家至 集贤路与 环城东路 | 117.047685 | 30.120466 | 117.028816 | 30.116445 | 2.1301 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）27.60m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有城镇 段，按照20年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 2.1301 | 2.0090 | 否 |  |
| 4 | MCH-Z- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 交口 集贤路与 环城东路 交口至天 台山路与 环城东路 | 117.028816 | 30.116445 | 117.025515 | 30.121546 | 0.7019 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）22.00m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有城镇 段，按照20年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.7019 | 0.8655 | 否 |  |
| 5 | MCH-Z- 0005 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 交口 天台山路 与环城东 路交口至 梅城河河 口 | 117.025515 | 30.121546 | 117.017832 | 30.126519 | 1.0902 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）20.80 （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有城镇 段，按照20年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 1.0902 | 1.0247 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  | 左岸 |  |  |  |  | 11.5083 |  |  |  |  |  |  |  | 11.6497 |  |  |
| 1 | MCH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尚合村泥 家山至尚 合村与梅 城林场界 | 117.063331 | 30.151227 | 117.063245 | 30.126450 | 6.0664 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 201.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 6.0886 | 否 |  |
| 2 | MCH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 家 尚合村与 梅城林场 界至徐村 村东门徐 | 117.063245 | 30.126450 | 117.046958 | 30.120754 | 1.7139 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）43.20m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7144 | 否 |  |
| 3 | MCH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 徐村村东 门徐家至 梅城村大 成殿 | 117.046958 | 30.120754 | 117.029547 | 30.116842 | 1.9792 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）27.60m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有城镇 段，按照20年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.0521 | 否 |  |
| 4 | MCH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 梅城村大 成殿至天 台山路与 环城东路 | 117.029547 | 30.116842 | 117.025764 | 30.122118 | 0.7188 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）22.00m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有城镇 段，按照20年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7324 | 否 |  |
| 5 | MCH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 交口 口右岸 天台山路 与环城东 路交口至 梅城河河 | 117.025764 | 30.122118 | 117.017998 | 30.127255 | 1.0300 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）20.80 （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有城镇 段，按照20年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0622 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尧渡河 |  |  |  |  |  | 0.0832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3、 外缘边界线长度为有堤段 、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ，由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县七里湖低排沟管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | ( ) 划界标准： 堤防背水侧 护堤地宽度 或无堤段设 计洪水位 | 划界标准合法合规 依据说明 (必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.467314 |  |  |  |  | 13.2395 |  |  | m |  |  |  |  | 13.2178 |  |  |
| a |  | 进 口段 左右岸 连接线 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 |  |  |  |  |  |  | 0.0387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5927 |  |  |  |  |  |  |  | 6.6089 |  |  |
| 1 | QLHDPG- Z-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 黄泥湖溢 洪道出口 与七里湖 低排沟交 汇处至黄 泥湖茅农 | 116.939641 | 30.146199 | 116.933176 | 30.157903 | 1.4439 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 12.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.4198 | 否 |  |
| 2 | QLHDPG- Z-0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 路段 黄泥湖茅 农路段至 东流镇东 七里湖粮 站 | 116.933176 | 30.157903 | 116.929859 | 30.164201 | 0.7685 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 11.30m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7625 | 否 |  |
| 3 | QLHDPG- Z-0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 东流镇 | 东流镇东 七里湖粮 站至东流 镇桥东回 民村与东 流居委会 | 116.929859 | 30.164201 | 116.912521 | 30.196674 | 3.9691 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 11.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县东 流镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.9725 | 否 |  |
| 4 | QLHDPG- Z-0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 东流镇 | 界 东流镇桥 东回民村 与东流居 委会界至 大坝左岸 | 116.912521 | 30.196674 | 116.909089 | 30.198270 | 0.4112 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 10.60m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县东 流镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4541 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6468 |  |  |  |  |  |  |  | 6.6089 |  |  |
| 1 | QLHDPG- Y-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 黄泥湖溢 洪道出口 与七里湖 低排沟交 汇处至黄 泥湖与东 流镇桥东 | 116.940029 | 30.146110 | 116.933647 | 30.158134 | 1.4892 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 12.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.4552 | 否 |  |
| 2 | QLHDPG- Y-0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 东流镇 | 黄 东流镇桥 东回民村 界至东流 镇桥东回 民村与红 叶村界 （ 东4号支 | 116.933647 | 30.158134 | 116.930455 | 30.164398 | 0.7596 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 11.30m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县东 流镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7586 | 否 |  |
| 3 | QLHDPG- Y-0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 东流镇 | 东镇）桥 东回民村 与红叶村 界（ 东4号 支沟）至 东流镇桥 东回民村 与东流居 | 116.930455 | 30.164398 | 116.913313 | 30.196694 | 3.9474 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 11.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县东 流镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.9528 | 否 |  |
| 4 | QLHDPG- Y-0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 东流镇 | 东流镇桥 委会界 东回民村 与东流居 委会界至 大坝右岸 | 116.913313 | 30.196694 | 116.912466 | 30.199275 | 0.4506 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线3m） 10.60m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县东 流镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4423 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 东流镇 | 长江 |  |  |  |  |  | 0.3732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

确定     外缘边界线长度为有堤段    堤段外缘边界线和支流河  连接线长度      堤防段涉及到的水闸  泵站等水利     的管  主体   由各地按现状管  单  确定  其管  范围按照水利     管  范围确定      相应堤防长度    含未上溯支流延伸段

| 河流树状结构序号：873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县葛公河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点或管 理范围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防背水 侧护堤地宽度或无堤 段设计洪水位（m） | 划界标准合法合规依据说明(必 填项) | 主体 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.805411 |  |  |  |  | 35.7794 |  |  |  |  |  |  |  | 34.4476 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0659 |  |  |  |  |  |  | 0.0402 | 17.2238 |  |  |
| 1 | 1-GGH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 徽道村金竹塘 至徽道村吴家 埠 | 117.271948 | 30.064450 | 117.209841 | 30.073864 | 10.1469 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m） 518.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 10.0967 | 否 |  |
| 2 | 1-GGH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 徽道村吴家埠 至愚公水库起 点左岸 | 117.209841 | 30.073864 | 117.202412 | 30.084767 | 2.3735 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）95.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.3458 | 否 |  |
| 3 | 1-GGH-Z- 0003 | 愚公水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 愚公水库起点 左岸至愚公水 库坝区左岸 | 117.202412 | 30.084767 | 117.193419 | 30.081415 | 1.2312 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）90.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.1102 | 否 |  |
| 4 | 1-GGH-Z- 0004 | 愚公水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 愚公水库坝区 左岸至愚公水 库溢洪道左岸 | 117.193419 | 30.081415 | 117.189339 | 30.083155 | 1.1063 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）82.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4225 | 否 |  |
| 5 | 1-GGH-Z- 0005 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 愚公水库溢洪 道左岸至葛公 村与留铺村界 | 117.189339 | 30.083155 | 117.173720 | 30.090970 | 2.0151 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）65.00m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.0402 | 2.0013 | 否 |  |
| 6 | 1-GGH-Z- 0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 葛公村与留铺 村界至葛公河 河 口左岸 | 117.173720 | 30.090970 | 117.162429 | 30.093811 | 1.1929 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）49.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.2473 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.7135 |  |  |  |  |  |  |  | 17.2238 |  |  |
| 1 | 1-GGH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 徽道村金竹塘 至徽道村响塘 下 | 117.272024 | 30.064441 | 117.210181 | 30.074526 | 10.1196 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m） 518.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 10.1596 | 否 |  |
| 2 | 1-GGH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 徽道村响塘下 至愚公水库起 点右岸 | 117.210181 | 30.074526 | 117.202961 | 30.085228 | 2.2847 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）95.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.2824 | 否 |  |
| 3 | 1-GGH-Y- 0003 | 愚公水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 愚公水库起点 右岸至愚公水 库库区右岸 | 117.202961 | 30.085228 | 117.194394 | 30.083699 | 1.3318 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）90.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0682 | 否 |  |
| 4 | 1-GGH-Y- 0004 | 愚公水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 愚公水库库区 右岸至愚公水 库溢洪道右岸 | 117.194394 | 30.083699 | 117.189707 | 30.083467 | 0.6770 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）82.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4620 | 否 |  |
| 5 | 1-GGH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 愚公水库溢洪 道右岸至葛公 村与留铺村界 | 117.189707 | 30.083467 | 117.173900 | 30.091607 | 2.0486 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）65.00m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.0457 | 否 |  |
| 6 | 1-GGH-Y- 0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 葛公村与留铺 村界至葛公河 河 口右岸 | 117.173900 | 30.091607 | 117.162009 | 30.095080 | 1.2518 |  |  | 按照设计洪水位（河 岸开口线2m）49.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.2059 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 黄湓河 |  |  |  |  |  | 0.0148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有堤段、无 堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县天河道管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点或管理范围面 积（km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防背 水侧护堤地宽度或 无堤段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依据 说明(必填项) | 相应堤防、水 闸、泵站、无 堤段管理主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况(是/ 否，若填写是 标红，为必填 项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.931387 |  |  |  |  | 42.0243 |  |  |  |  |  |  |  | 42.0378 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 胜利镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0063 |  |  |  |  |  |  |  | 21.0189 |  |  |
| 1 | THD-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 胜利镇 | 胜利镇城北村余村至大 渡口镇与胜利镇界 | 116.981016 | 30.414537 | 116.983083 | 30.433038 | 2.4866 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 24.75m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县胜利镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.4562 | 否 |  |
| 2 | THD-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 大渡口镇 | 大渡口镇与胜利镇界至 大渡口镇杨桥村老庙 | 116.983083 | 30.433038 | 117.004056 | 30.432576 | 2.1846 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 12.30m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县大渡口 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.1752 | 否 |  |
| 3 | THD-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 大渡口镇 | 大渡口镇杨桥村老庙至 大渡口镇杨桥村与八都 湖村界腰堤沟干渠出口 | 117.004056 | 30.432576 | 117.049589 | 30.438187 | 4.9057 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 11.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县大渡口 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 4.9022 | 否 |  |
| 4 | THD-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 大渡口镇 | 大渡口镇杨桥村与八都 湖村界腰堤沟干渠出口 至大渡口镇八都湖村小 圩（ 东风队） | 117.049589 | 30.438187 | 117.075744 | 30.448289 | 2.8271 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 10.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县大渡口 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.8314 | 否 |  |
| 5 | THD-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 大渡口镇 | 大渡口镇八都湖村小圩 （ 东风队）至天河道河 口左岸 | 117.075744 | 30.448289 | 117.141174 | 30.474036 | 8.6023 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 9.20m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县大渡口 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 8.6539 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0180 |  |  |  |  |  |  |  | 21.0189 |  |  |
| 1 | THD-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 胜利镇 | 胜利镇城北村余村至胜 利镇城北村乌龟山脚下 | 116.981039 | 30.414578 | 116.983182 | 30.432901 | 2.4532 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 24.75m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县胜利镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.4666 | 否 |  |
| 2 | THD-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 胜利镇 | 胜利镇城北村乌龟山脚 下至胜利镇楼阁村 | 116.983182 | 30.432901 | 117.003981 | 30.432371 | 2.1652 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 12.30m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为无村庄段，按照5 年一遇设计水位划定 | 东至县胜利镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.1762 | 否 |  |
| 3 | THD-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 胜利镇 | 胜利镇楼阁村至胜利镇 先进村 | 117.003981 | 30.432371 | 117.049930 | 30.437843 | 4.9352 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 11.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县胜利镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 4.9347 | 否 |  |
| 4 | THD-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 胜利镇 | 胜利镇先进村至胜利镇 姜东村 | 117.049930 | 30.437843 | 117.075628 | 30.447852 | 2.7676 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 10.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县胜利镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.7649 | 否 |  |
| 5 | THD-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 大渡口镇 | 胜利镇姜东村至天河道 河口右岸 | 117.075628 | 30.447852 | 117.142770 | 30.472911 | 8.6968 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线3m） 9.20m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县大渡口 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 8.6765 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 大渡 口镇 | 长江 |  |  |  |  |  | 0.1941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘 边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县大源河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防 背水侧护堤地宽 度或无堤段设计 洪水位（m） | 划界标准合法合规依据说 明 (必填项) | 主体 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况(是 /否，若填写 是标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.728093 |  |  |  |  | 32.3350 |  |  |  |  |  |  |  | 31.5959 | 是 |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4000 |  |  |  |  |  |  | 0.0152 | 15.7979 |  |  |
| 1 | DYH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 梅术村陈 家坞至红 旗水库起 点左岸 | 117.275579 | 30.100017 | 117.214312 | 30.106868 | 8.9541 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）374.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 8.8686 | 是 |  |
| 2 | DYH-Z- 0002 | 红旗水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 红旗水库 起点左岸 至红旗水 库库区左 | 117.214312 | 30.106868 | 117.203316 | 30.105143 | 2.0751 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）95.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7200 | 是 |  |
| 3 | DYH-Z- 0003 | 红旗水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 岸 红旗水库 库区左岸 至红旗水 库溢洪道 | 117.203316 | 30.105143 | 117.200876 | 30.106530 | 0.6082 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）93.50m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.3602 | 是 |  |
| 4 | DYH-Z- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 左岸 红旗水库 溢洪道左 岸至大源 村与悦民 | 117.200876 | 30.106530 | 117.185599 | 30.122202 | 2.5758 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）84.80m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.0152 | 2.6526 | 是 |  |
| 5 | DYH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 村界 大源村与 悦民村界 至大源村 河口左岸 | 117.185599 | 30.122202 | 117.164119 | 30.125355 | 2.1868 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）49.20m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.1965 | 是 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.9350 |  |  |  |  |  |  |  | 15.7980 |  |  |
| 1 | DYH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 梅术村陈 家坞至红 旗水库起 点右岸 | 117.275638 | 30.100067 | 117.214517 | 30.107273 | 8.8542 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）374.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 8.8913 | 是 |  |
| 2 | DYH-Y- 0002 | 红旗水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 红旗水库 起点右岸 至红旗水 库库区右 | 117.214517 | 30.107273 | 117.204987 | 30.107295 | 1.5728 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）95.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.5389 | 是 |  |
| 3 | DYH-Y- 0003 | 红旗水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 岸 红旗水库 库区右岸 至红旗水 库溢洪道 | 117.204987 | 30.107295 | 117.202537 | 30.107624 | 0.5809 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）93.50m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.5357 | 是 |  |
| 4 | DYH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 右岸 红旗水库 溢洪道右 岸至大源 村与悦民 | 117.202537 | 30.107624 | 117.185730 | 30.122825 | 2.7115 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）84.80m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.6211 | 是 |  |
| 5 | DYH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 村界 大源村与 悦民村界 至大源村 河口右岸 | 117.185730 | 30.122825 | 117.164082 | 30.125736 | 2.2156 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）49.20m （85高程） | 位划定 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 | 东至县葛 公镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.2110 | 是 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 葛公镇 | 黄湓河 |  |  |  |  |  | 0.0424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度 为有堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县鲁嘴河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防 背水侧护堤地宽 度或无堤段设计 洪水位（m） | 划界标准合法合规依据说明 (必填项) | 主体 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.300384 |  |  |  |  | 27.7308 |  |  |  |  |  |  |  | 27.4822 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.7433 |  |  |  |  |  |  |  | 13.7401 |  |  |
| 1 | LZH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尧渡镇蔡 岭至张山 水库起点 左岸 | 117.079576 | 30.082326 | 117.081388 | 30.088091 | 0.7336 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）260.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7319 | 否 |  |
| 2 | LZH-Z- 0002 | 张山水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张山水库 起点左岸 至张山水 库库区左 | 117.081388 | 30.088091 | 117.081564 | 30.092133 | 0.4696 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）248.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4697 | 否 |  |
| 3 | LZH-Z- 0003 | 张山水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 岸 张山水库 库区左岸 至张山水 库溢洪道 | 117.081564 | 30.092133 | 117.082095 | 30.092800 | 0.1947 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）240.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.1987 | 否 |  |
| 4 | LZH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 左岸 张山水库 溢洪道左 岸至尧渡 镇与洋湖 | 117.082095 | 30.092800 | 117.127427 | 30.120680 | 7.5067 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）232.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 7.5021 | 否 |  |
| 5 | LZH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 镇界 尧渡镇与 洋湖镇界 至鲁嘴河 河口左岸 | 117.127427 | 30.120680 | 117.153763 | 30.147060 | 4.8387 |  |  | 高程） 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）66.9m（085 | 划定 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.8377 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9875 |  |  |  |  |  |  | 0.1034 | 13.7421 |  |  |
| 1 | LZH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 尧渡镇蔡 岭至张山 水库起点 右岸 | 117.079659 | 30.082304 | 117.081365 | 30.087866 0.7096 |  |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）260.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7084 | 否 |  |
| 2 | LZH-Y- 0002 | 张山水库 起点（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 张山水库 起点右岸 至张山水 库库区右 | 117.081365 | 30.087866 | 117.082862 | 30.091951 | 0.6239 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）248.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4975 | 否 |  |
| 3 | LZH-Y- 0003 | 张山水库 库区（无 堤段） | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 岸 张山水库 库区右岸 至张山水 库溢洪道 | 117.082862 | 30.091951 | 117.083087 | 30.092556 | 0.2249 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）240.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.1974 | 否 |  |
| 4 | LZH-Y- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 右岸 张山水库 溢洪道右 岸至尧渡 镇与洋湖 | 117.083087 | 30.092556 | 117.124420 | 30.116891 | 7.0635 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）232.00m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县尧 渡镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.1034 | 6.9981 | 否 |  |
| 5 | LZH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 洋湖镇 | 尧与 洋湖镇界 至鲁嘴河 河口右岸 | 117.124420 | 30.116891 | 117.153978 | 30.146801 | 5.3656 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）66.9m（085 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县洋 湖镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.3407 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | 黄湓河 |  |  |  |  |  | 0.0354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有 堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县五丰河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、无 堤段或节点 名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点或管理范围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防背 水侧护堤地宽度或 无堤段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规 依据说明(必填项) | 相应堤防、水 闸、泵站、无 堤段管理主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左右 岸合计 |  |  |  | 0.208417 |  |  |  |  | 15.0356 |  |  |  |  |  |  |  | 14.1792 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5074 |  |  |  |  |  |  | 0.3276 | 7.0896 |  |  |
| 1 | WFH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村葛仙山至西华岭 水库起点左岸 | 117.134437 | 30.290940 | 117.130911 | 30.290304 | 0.4439 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 86.80m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4343 | 否 |  |
| 2 | WFH-Z- 0002 | 西华岭水库 起点（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 西华岭水库起点左岸至西 华岭水库库区左岸 | 117.130911 | 30.290304 | 117.127232 | 30.290059 | 0.4623 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 73.20m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2901 | 否 |  |
| 3 | WFH-Z- 0003 | 西华岭水库 库区（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 西华岭水库库区左岸至西 华岭水库溢洪道左岸 | 117.127232 | 30.290059 | 117.127727 | 30.292149 | 0.2784 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 71.50m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为有村庄 段，按照10年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.0849 | 否 |  |
| 4 | WFH-Z- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 西华岭水库溢洪道左岸至 葛仙铺村与土桥村界 | 117.127727 | 30.292149 | 117.103595 | 30.292330 | 3.0003 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 63.5m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 | 0.3276 | 2.9597 | 否 |  |
| 5 | WFH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村与土桥村界至五 丰河河口左岸 | 117.103595 | 30.292330 | 117.077261 | 30.289276 | 3.3225 |  |  | 按照设计洪水位 27.50（85高程）与 岸边交界线 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 3.3206 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5282 |  |  |  |  |  |  |  | 7.0896 |  |  |
| 1 | WFH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村葛仙山至西华岭 水库起点右岸 | 117.134475 | 30.291064 | 117.131084 | 30.290909 | 0.4327 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 86.80m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4346 | 否 |  |
| 2 | WFH-Y- 0002 | 西华岭水库 起点（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 西华岭水库起点右岸至西 华岭水库库区右岸 | 117.131084 | 30.290909 | 117.129132 | 30.292430 | 0.2857 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 73.20m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2898 | 否 |  |
| 3 | WFH-Y- 0003 | 西华岭水库 库区（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 西华岭水库库区右岸至西 华岭水库溢洪道右岸 | 117.129132 | 30.292430 | 117.127787 | 30.292252 | 0.1759 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 71.50m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.0844 | 否 |  |
| 4 | WFH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 西华岭水库溢洪道右岸至 葛仙铺村与土桥村界 | 117.127787 | 30.292252 | 117.102699 | 30.293224 | 3.2023 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 63.5m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 3.1065 | 否 |  |

| 5 | WFH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村与土桥村界至五 丰河河口右岸 | 117.102699 | 30.293224 | 117.077310 | 30.289393 | 3.4316 |  |  | 按照设计洪水位 27.50（85高程）与 岸边交界线 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》， 本河段为无村庄 段，按照5年一遇 设计水位划定 | 东至县张溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 3.1743 | 否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 黄湓河升金湖段 |  |  |  |  |  | 0.0168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有堤 段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县坦埠河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、无 堤段或节点 名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点或管理范 围面积（km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防 背水侧护堤地宽 度或无堤段设计 洪水位（m） | 划界标准合法合规依据说明 (必填项) | 主体 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况(是 /否，若填写是标 红，为必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左右 岸合计 |  |  |  | 0.145615 |  |  |  |  | 14.3216 |  |  |  |  |  |  |  | 13.7390 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0418 |  |  |  |  |  |  | 0.1179 | 6.8695 |  |  |
| 1 | TBH-Z- 0001 | 界首水库起 点（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 界首水库起点左岸 至界首水库库区左 岸 | 117.175567 | 30.318171 | 117.176825 | 30.315453 | 0.7703 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）68.80m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.6492 | 否 |  |
| 2 | TBH-Z- 0002 | 界首水库库 区（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 界首水库库区左岸 至界首水库溢洪道 左岸 | 117.176825 | 30.315453 | 117.176631 | 30.313597 | 0.1349 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）65.30m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2070 | 否 |  |
| 3 | TBH-Z- 0003 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 界首水库溢洪道左 岸至蓝水村畈家 | 117.176631 | 30.313597 | 117.151175 | 30.315475 | 4.0004 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）53.20m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.1179 | 3.8930 | 否 |  |
| 4 | TBH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 蓝水村畈家至坦埠 河河口左岸 | 117.151175 | 30.315475 | 117.147992 | 30.327030 | 2.1362 |  |  | 高程） 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）23.20m（85 | 划定 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.1203 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2798 |  |  |  |  |  |  | 0.1179 | 6.8695 |  |  |
| 1 | TBH-Y- 0001 | 界首水库起 点（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 界首水库起点右岸 至界首水库库区右 岸 | 117.175474 | 30.317845 | 117.174678 | 30.315670 | 0.9047 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）68.80m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.6260 | 否 |  |
| 2 | TBH-Y- 0002 | 界首水库库 区（无堤 段） | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 界首水库库区右岸 至界首水库溢洪道 右岸 | 117.174678 | 30.315670 | 117.176561 | 30.313601 | 0.1907 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）65.30m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.2327 | 否 |  |
| 3 | TBH-Y- 0003 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 界首水库溢洪道右 岸至蓝水村槐树 | 117.176561 | 30.313601 | 117.150866 | 30.316516 | 4.1913 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）53.20m（85 高程） | 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水位 划定 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.1179 | 4.0186 | 否 |  |
| 4 | TBH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 蓝水村槐树至坦埠 河河口右岸 | 117.150866 | 30.316516 | 117.148103 | 30.327080 | 1.9931 |  |  | 高程） 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）23.20m（85 | 划定 根据《防洪标准(GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 | 东至县张 溪镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.9922 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 黄湓河升金湖段 |  |  |  |  |  | 0.0377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有堤段、无堤 段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县畲狮河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依 据说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.282368 |  |  |  |  | 34.4648 |  |  |  |  |  |  |  | 34.4358 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2659 |  |  |  |  |  |  |  | 17.2179 |  |  |
| 1 | SSH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村高 山至畲狮 村盛家 | 117.101934 | 29.713229 | 117.101612 | 29.736916 | 5.3371 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 432.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.3432 | 否 |  |
| 2 | SSH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村盛 家至畲狮 村委会 | 117.101612 | 29.736916 | 117.058835 | 29.743616 | 6.9630 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 199.32m（85 | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 6.9531 | 否 |  |
| 3 | SSH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村委 会至畲狮 村与富丰 村界 | 117.058835 | 29.743616 | 117.032728 | 29.752344 | 3.7272 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 112.60m（85 | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.6784 | 否 |  |
| 4 | SSH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村与 富丰村界 至畲狮河 河口左岸 | 117.032728 | 29.752344 | 117.023758 | 29.757390 | 1.2386 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 110.20m（85 | 划定 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.2432 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1989 |  |  |  |  |  |  |  | 17.2179 |  |  |
| 1 | SSH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 木塔乡高 山至木塔 乡盛家 | 117.101893 | 29.713146 | 117.101713 | 29.736750 | 5.3425 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 432.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 5.3358 | 否 |  |
| 2 | SSH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村盛 家至畲狮 村委会 | 117.101713 | 29.736750 | 117.059278 | 29.743772 | 6.9449 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 199.32m（85 | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 6.9407 | 否 |  |
| 3 | SSH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村委 会至畲狮 村与富丰 村界 | 117.059278 | 29.743772 | 117.033290 | 29.752398 | 3.6679 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 112.60m（85 | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.6891 | 否 |  |
| 4 | SSH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 畲狮村与 富丰村界 至畲狮河 河口右岸 | 117.033290 | 29.752398 | 117.023797 | 29.757558 | 1.2436 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 110.20m（85 | 划定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.2523 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 龙泉河 |  |  |  |  |  | 0.0205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3 、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号： 1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县荣复河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | ( ) 划界标准： 堤防背水侧 护堤地宽度 或无堤段设 计洪水位 | 划界标准合法合规依据 说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.199448 |  |  |  |  | 23.5815 |  |  | m |  |  |  |  | 23.4330 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7416 |  |  |  |  |  |  |  | 11.7165 |  |  |
| 1 | RFH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村土 库里至荣 兴村岳坑 | 117.013149 | 29.818693 | 117.013170 | 29.806145 | 2.3813 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 256.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.3689 | 否 |  |
| 2 | RFH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村岳 坑至荣兴 村新屋下 | 117.013170 | 29.806145 | 117.003066 | 29.790280 | 2.9398 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 180.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.8739 | 否 |  |
| 3 | RFH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村新 屋下至荣 兴村杨屋 下 | 117.003066 | 29.790280 | 116.996211 | 29.776099 | 2.6137 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 131.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.6310 | 否 |  |
| 4 | RFH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村杨 屋下至荣 兴村荣复 河河口左 | 116.996211 | 29.776099 | 116.990709 | 29.751465 | 3.8068 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 91.80m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.8427 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  | 岸 |  |  |  |  | 11.8399 |  |  | 高程） |  |  |  |  | 11.7165 |  |  |
| 1 | RFH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村土 库里至荣 兴村岳坑 | 117.013088 | 29.818678 | 117.013446 | 29.806162 | 2.3259 |  |  | 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 256.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.3719 | 否 |  |
| 2 | RFH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村岳 坑至荣兴 村奉山寺 | 117.013446 | 29.806162 | 117.002778 | 29.791019 | 2.8832 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 180.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.8246 | 否 |  |
| 3 | RFH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 荣兴村奉 山寺至荣 兴村汪屋 下 | 117.002778 | 29.791019 | 116.996256 | 29.776330 | 2.7206 |  |  | 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 131.50m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.6513 | 否 |  |
| 4 | RFH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 岸 荣兴村汪 屋下至荣 兴村荣复 河河口右 | 116.996256 | 29.776330 | 116.990482 | 29.751356 | 3.9102 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪 水位（河岸 开口线2m） 91.80m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河 段为有村庄段 ，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.8687 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 龙泉河 |  |  |  |  |  | 0.0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3 、外缘边界线长 度为有堤段 、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ，由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：1112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县元林河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依据 说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.239591 |  |  |  |  | 27.0847 |  |  |  |  |  |  |  | 27.0420 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4975 |  |  |  |  |  |  |  | 13.5210 |  |  |
| 1 | MTX-YLH- Z-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中 园村枫 树冲至中 园村高塝上 | 116.995994 | 29.822390 | 116.967662 | 29.809575 | 4.5852 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 255.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.6821 | 否 |  |
| 2 | MTX-YLH- Z-0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中园村高 塝上至中 园村霞林 洲 | 116.967662 | 29.809575 | 116.963402 | 29.791503 | 2.7664 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 129.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.4929 | 否 |  |
| 3 | MTX-YLH- Z-0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中园村霞 林洲至中 园村与苏 村村界 | 116.963402 | 29.791503 | 116.945067 | 29.776238 | 3.1564 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 104.60m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.2476 | 否 |  |
| 4 | MTX-YLH- Z-0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中 园村与 苏村村界 至元林河 河口左岸 | 116.945067 | 29.776238 | 116.943606 | 29.761356 | 2.9895 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）87.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.0984 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5872 |  |  |  |  |  |  |  | 13.5210 |  |  |
| 1 | MTX-YLH- Y-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中 园村枫 树冲至中 园村高塝上 | 116.996023 | 29.822434 | 116.967904 | 29.809718 | 4.5500 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 255.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.6568 | 否 |  |
| 2 | MTX-YLH- Y-0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中园村高 塝上至中 园村祠堂 坂 | 116.967904 | 29.809718 | 116.963413 | 29.791228 | 2.8804 |  |  | 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 129.00m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.5169 | 否 |  |
| 3 | MTX-YLH- Y-0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中 园村祠 堂坂至中 园村与苏 村村界 | 116.963413 | 29.791228 | 116.944900 | 29.776281 | 3.1392 |  |  | 高程） 高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 104.60m（85 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.2431 | 否 |  |
| 4 | MTX-YLH- Y-0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 中 园村与 苏村村界 至元林河 河口右岸 | 116.944900 | 29.776281 | 116.943203 | 29.761276 | 3.0176 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）87.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县木 塔乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 3.1042 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 木塔乡 | 龙泉河 |  |  |  |  |  | 0.0400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

外缘边界线长度为有堤段  无堤段外缘边界线和支流河  连接线长度     堤防段涉及到的水闸  泵站等水利  程的管理主体  由各地按现状管理单位确定  其管理范围按照水利  程管理范围确定      相应堤防长度  不含未上溯支流延伸段

| 河流树状结构序号：1113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县杨林河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防 背水侧护堤地宽 度或无堤段设计 洪水位（m） | 划界标准合法合规依 据说明(必填项) | 相应堤防、水闸、泵 站、无堤段管理主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.509048 |  |  |  |  | 42.7996 |  |  |  |  |  |  |  | 42.7108 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.4879 |  |  |  |  |  |  |  | 21.3554 |  |  |
| 1 | NXZ-YLH- Z-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村蚂 蚁岭至杨 林村燕屋 | 116.992093 | 29.688899 | 116.986392 | 29.703512 | 3.2128 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）350.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 3.1982 | 否 |  |
| 2 | NXZ-YLH- Z-0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村燕 屋至庆隆 林场 | 116.986392 | 29.703512 | 116.963593 | 29.710061 | 3.2730 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）151.00m （85高程） | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 3.2633 | 否 |  |
| 3 | NXZ-YLH- Z-0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 庆隆林场 至上畈水 库脚 | 116.963593 | 29.710061 | 116.936102 | 29.694924 | 5.3870 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）107.60m （ 85高程） | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 5.3503 | 否 |  |
| 4 | NXZ-YLH- Z-0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 上畈水库 脚至杨林 村与西湾 村界左 | 116.936102 | 29.694924 | 116.910077 | 29.710327 | 4.1356 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）75.70m（85 高程） | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 4.1173 | 否 |  |
| 5 | NXZ-YLH- Z-0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村与 西湾村界 左至西湾 村与双溪 村磨盘洲 | 116.910077 | 29.710327 | 116.880407 | 29.734461 | 5.4795 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）58.80m（85 高程） | 划定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 5.4263 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.3117 |  |  |  |  |  |  |  | 21.3554 |  |  |
| 1 | NXZ-YLH- Y-0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村蚂 蚁岭至杨 林村刘家 屋 | 116.992130 | 29.688898 | 116.986312 | 29.703665 | 3.1945 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）350.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 3.2013 | 否 |  |
| 2 | NXZ-YLH- Y-0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村刘 家屋至杨 林村庆隆 湾 | 116.986312 | 29.703665 | 116.963572 | 29.710186 | 3.2615 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）151.00m （85高程） | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 3.2666 | 否 |  |
| 3 | NXZ-YLH- Y-0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村庆 隆湾至与 杨林村上 畈 | 116.963572 | 29.710186 | 116.936142 | 29.695164 | 5.3240 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）107.60m （ 85高程） | 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 5.3379 | 否 |  |
| 4 | NXZ-YLH- Y-0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 杨林村上 畈至杨林 村与西湾 村界右万 | 116.936142 | 29.695164 | 116.910991 | 29.710455 | 4.0402 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）75.70m（85 高程） | 划定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 4.0368 | 否 |  |
| 5 | NXZ-YLH- Y-0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 福桥 杨林村与 西湾村界 右万福桥 至双溪村 与西湾村 | 116.910991 | 29.710455 | 116.881022 | 29.734066 | 5.4915 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）58.80m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 划定 | 东至县泥溪镇人民政 府 | 东至县 水利局 |  | 5.5128 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 高桥屋 龙泉河 |  |  |  |  |  | 0.0742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号： 1114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县长河河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点或管 理范围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、 闸 站等级 | （m） 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 | 划界标准合法合规依据说明 (必填项) | 主体 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.280181 |  |  |  |  | 22.9224 |  |  |  |  |  |  |  | 22.9010 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4627 |  |  |  |  |  |  |  | 11.4505 |  |  |
| 1 | CHH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 泥溪镇河庙村 凹儿岭至河庙 村朱家 | 116.943771 | 29.804833 | 116.918226 | 29.803340 | 2.9712 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）211.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄段， 按照5年一遇设计水位划定 | 东至县 泥溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.9991 | 否 |  |
| 2 | CHH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 泥溪镇河庙村 朱家至泥溪镇 与官港镇界 | 116.918226 | 29.803340 | 116.910847 | 29.821802 | 2.7503 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）112.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄段， 按照10年一遇设计水位划定 | 东至县 官港镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.7544 | 否 |  |
| 3 | CHH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 泥溪镇与官港 镇界至官港镇 长溪村与古桥 | 116.910847 | 29.821802 | 116.932062 | 29.853577 | 4.6983 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）87.20m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄段， 按照10年一遇设计水位划定 | 东至县 官港镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 4.6295 | 否 |  |
| 4 | CHH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 村界 岸 官港镇长溪村 与古桥村界至 长河河河口左 | 116.932062 | 29.853577 | 116.938778 | 29.858944 | 1.0429 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）68.30m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄段， 按照10年一遇设计水位划定 | 东至县 官港镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0675 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4597 |  |  |  |  |  |  |  | 11.4505 |  |  |
| 1 | CHH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 泥溪镇 | 泥溪镇河庙村 凹儿岭至河庙 村苏家 | 116.943784 | 29.804874 | 116.918462 | 29.803604 | 3.0721 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）211.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄段， 按照10年一遇设计水位划定 | 东至县 泥溪镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 3.0084 | 否 |  |
| 2 | CHH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 泥溪镇河庙村 苏家至泥溪镇 与官港镇界 | 116.918462 | 29.803604 | 116.911523 | 29.822220 | 2.7667 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）112.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄段， 按照10年一遇设计水位划定 | 东至县 官港镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 2.8166 | 否 |  |
| 3 | CHH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 泥溪镇与官港 镇界至官港镇 长溪村与古桥 | 116.911523 | 29.822220 | 116.932774 | 29.852933 | 4.5532 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）87.20m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为有村庄段， 按照10年一遇设计水位划定 | 东至县 官港镇 人民政府 | 东至县 水利局 |  | 4.5678 | 否 |  |
| 4 | CHH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 村界 岸 官港镇长溪村 与古桥村界至 长河河河口右 | 116.932774 | 29.852933 | 116.939186 | 29.858449 | 1.0677 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）68.30m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》 ，本河段为无村庄段， 按照5年一遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0577 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 石城河 |  |  |  |  |  | 0.0681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3 、外缘边界线 长度为有堤段 、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ， 由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

区右岸

| 河流树状结构序号： 1115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县官港河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防 背水侧护堤地宽 度或无堤段设计 洪水位（m） | 划界标准合法合规依据说 明 (必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.400918 |  |  |  |  | 24.0796 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5010 | 是 |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8579 |  |  |  |  |  |  | 0.2402 | 11.2505 |  |  |
| 1 | 2-GGH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 官港镇主 球岭至跃 进水库 （上）起 | 116.895277 | 29.922307 | 116.910106 | 29.915229 | 2.5798 |  |  | （85高程） 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m） 419.35m | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.5704 | 是 |  |
| 2 | 2-GGH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 点左岸 跃进水库 （上）起 点左岸至 跃进水库 （上）坝 | 116.910106 | 29.915229 | 116.915832 | 29.910570 | 1.0528 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）137.90m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0349 | 是 |  |
| 3 | 2-GGH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 区左岸 跃进水库 （上）坝 区左岸至 跃进水库 （下）起 | 116.915832 | 29.910570 | 116.920537 | 29.910425 | 0.5809 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）136.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.6036 | 是 |  |
| 4 | 2-GGH-Z- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 点左岸 跃进水库 （下）起 点左岸至 跃进水库 （下）库 | 116.920537 | 29.910425 | 116.925561 | 29.912490 | 0.8824 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）113.40m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.2402 | 0.5752 | 是 |  |
| 5 | 2-GGH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 区左岸 跃进水库 （下）库 区左岸至 跃进水库 （下）溢 | 116.925561 | 29.912490 | 116.926198 | 29.909560 | 0.5745 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）110.50m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为有城镇段 ，按照20年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.3018 | 是 |  |
| 6 | 2-GGH-Z- 0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 洪道左岸 跃进水库 （下）溢 洪道左岸 至官港村 与政元村 界 | 116.926198 | 29.909560 | 116.921481 | 29.898260 | 1.6274 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）86.32m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为有城镇段 ，按照20年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.6101 | 是 |  |
| 7 | 2-GGH-Z- 0007 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 官港村与 政元村界 至官港河 河口左岸 | 116.921481 | 29.898260 | 116.909197 | 29.862214 | 4.5601 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）79.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为有村庄段 ，按照10年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.5545 | 是 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2217 |  |  |  |  |  |  | 0.3830 | 11.2505 |  |  |
| 1 | 2-GGH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 官港镇主 球岭至跃 进水库 （上）起 | 116.895285 | 29.922221 | 116.910025 | 29.915192 | 2.5664 |  |  | （85高程） 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m） 419.35m | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.5704 | 是 |  |
| 2 | 2-GGH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 点右岸 跃进水库 （上）起 点右岸至 跃进水库 （上）坝 | 116.910025 | 29.915192 | 116.914774 | 29.909670 | 1.8993 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）137.90m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.9487 | 是 |  |

| 3 | 2-GGH-Y- 0003 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 跃进水库 （上）坝 区右岸至 跃进水库 （下）起 | 116.914774 | 29.909670 | 116.920645 | 29.909895 | 0.8580 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）136.90m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.1428 | 0.6889 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2-GGH-Y- 0004 | 有堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 点右岸 跃进水库 （下）起 点右岸至 跃进水库 （下）库 | 116.920645 | 29.909895 | 116.924004 | 29.910474 | 0.4751 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）113.40m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 | 0.2402 | 0.3915 | 是 |  |
| 5 | 2-GGH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 区右岸 跃进水库 （下）库 区右岸至 跃进水库 （下）溢 | 116.924004 | 29.910474 | 116.926009 | 29.909451 | 0.2653 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）110.50m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为无村庄段 ，按照5年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.4879 | 是 |  |
| 6 | 2-GGH-Y- 0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 洪道右岸 跃进水库 （下）溢 洪道右岸 至官港村 与政元村 | 116.926009 | 29.909451 | 116.920699 | 29.897419 | 1.7218 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）86.32m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为有城镇段 ，按照20年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7286 | 是 |  |
| 7 | 2-GGH-Y- 0007 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 界 官港村与 政元村界 至官港河 河口右岸 | 116.920699 | 29.897419 | 116.908862 | 29.862385 | 4.4358 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线 2m）79.00m（85 高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》 ，本河段 为有村庄段 ，按照10年一 遇设计水位划定 | 东至县官 港镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.4345 | 是 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 官港镇 | 石城河 |  |  |  |  |  | 0.0375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门 ；无堤段管理主体是指相应水域 、岸线的管理主体及其上级主管部门 。堤防管理范围以外的水域 、岸线，管理主体原则上按属地管理确定 。3 、外缘边界线长度为 有堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度 。4 、堤防段涉及到的水闸 、泵站等水利工程的管理主体 ，由各地按现状管理单位确定 ，其管理范围按照水利工程管理范围确定 。5 、相应堤防长度 ，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：1116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县思源河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤防背 水侧护堤地宽度或 无堤段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依据说 明 (必填项) | 相应堤防、 水闸、泵站 、无堤段管 理主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况(是 /否，若填写是 标红，为必填 项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.282807 |  |  |  |  | 21.1194 |  |  |  |  |  |  |  | 21.0996 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5945 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5498 |  |  |
| 1 | SYH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 柴家岭至 思源河村 蛇形咀 | 116.904577 | 29.696530 | 116.872775 | 29.692412 | 4.5503 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 270.00m（85高 程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 4.4659 | 否 |  |
| 2 | SYH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 蛇形咀至 思源河村 思源村 | 116.872775 | 29.692412 | 116.858937 | 29.689891 | 1.8157 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 55.20m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 1.8510 | 否 |  |
| 3 | SYH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 思源村至 思源河村 | 116.858937 | 29.689891 | 116.856531 | 29.694714 | 0.8460 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 51.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.8245 | 否 |  |
| 4 | SYH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 下西山 思源河村 下西山至 思源河河 口左岸 | 116.856531 | 29.694714 | 116.826104 | 29.699724 | 3.3825 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 43.00m（85高程） | 位划定 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为无村庄 段，按照5年一遇设计水位 划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 3.4084 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5249 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5498 |  |  |
| 1 | SYH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 柴家岭至 思源河村 柏园屋 | 116.904490 | 29.696572 | 116.873137 | 29.692522 | 4.4251 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 270.00m（85高 程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 4.4370 | 否 |  |
| 2 | SYH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 柏园屋至 思源河村 狮象阁 | 116.873137 | 29.692522 | 116.858542 | 29.689979 | 1.8659 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 55.20m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 1.8764 | 否 |  |
| 3 | SYH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 狮象阁至 思源河村 洲上屋 | 116.858542 | 29.689979 | 116.856651 | 29.694933 | 0.8054 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 51.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 0.8200 | 否 |  |
| 4 | SYH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 思源河村 洲上屋至 思源河河 口右岸 | 116.856651 | 29.694933 | 116.826102 | 29.699965 | 3.4285 |  |  | 按照设计洪水位 （河岸开口线2m） 43.00m（85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201- 94)》，本河段为有村庄 段，按照10年一遇设计水 位划定 | 东至县昭潭 镇人民政府 | 东至县 水利局 |  | 3.4164 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 龙泉河 |  |  |  |  |  | 0.0268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有堤 段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 河流树状结构序号：1117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省池州市东至县青山桥河管理范围划定成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依据 说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.217218 |  |  |  |  | 16.3879 |  |  |  |  |  |  |  | 16.3880 |  |  |
| a |  | 进 口段 左右岸 连接线 | 池州市 江西省 九江市 | 东至县 彭泽县 | 青山乡 |  |  |  |  |  |  | 0.0195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1191 |  |  |  |  |  |  |  | 8.1940 |  |  |
| 1 | QSQH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 端 彭泽县与 东至县青 山乡界至 青山桥左 | 116.670621 | 29.714455 | 116.696827 | 29.694578 | 4.0382 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）82.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有城镇段，按照20 年一遇设计水位划定 | 东至县青 山乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.0868 | 否 |  |
| 2 | QSQH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 青山桥左 端至青山 村与双港 村界 | 116.696827 | 29.694578 | 116.713897 | 29.682289 | 2.4006 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）53.50m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有城镇段，按照20 年一遇设计水位划定 | 东至县青 山乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.3863 | 否 |  |
| 3 | QSQH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 岸 青山村与 双港村界 至青山桥 河河口左 | 116.713897 | 29.682289 | 116.724499 | 29.676761 | 1.6803 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）46.8m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县青 山乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7209 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2688 |  |  |  |  |  |  |  | 8.1940 |  |  |
| 1 | QSQH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 端 彭泽县与 东至县青 山乡界至 青山桥右 | 116.670555 | 29.714283 | 116.696708 | 29.694480 | 4.1280 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）82.00m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有城镇段，按照20 年一遇设计水位划定 | 东至县青 山乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 4.0854 | 否 |  |
| 2 | QSQH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 青山桥右 端至青山 村与双港 村界 | 116.696708 | 29.694480 | 116.713703 | 29.682290 | 2.3719 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）53.50m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有城镇段，按照20 年一遇设计水位划定 | 东至县青 山乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 2.3849 | 否 |  |
| 3 | QSQH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 岸 青山村与 双港村界 至青山桥 河河口右 | 116.713703 | 29.682290 | 116.724659 | 29.676576 | 1.7689 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）46.8m （ 85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本河 段为有村庄段，按照10 年一遇设计水位划定 | 东至县青 山乡人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.7237 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 青山乡 | 黄山河 |  |  |  |  |  | 0.0260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管理确定。3 、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河流序号：

安徽省池州市东至县中湾河管理范围划定成果表

| 序号 | 线段编码 | 有堤段、 无堤段或 节点名称 | 所在市 | 所在县 （市、 区） | 所在乡镇 （街道） | 起讫地点 或管理范 围面积 （km2） | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 经度 | 终点 纬度 | 外缘边界 线长度 （km） | 省界或进出 口 左右岸闭合连 接线长度 （km） | 堤防、闸 站等级 | 划界标准：堤 防背水侧护堤 地宽度或无堤 段设计洪水位 （m） | 划界标准合法合规依 据说明(必填项) | 相应堤防 、水闸、 泵站、无 堤段管理 主体 | 上级主管 部门 | 相应堤防 长度 （km） | 相应河道 长度 （km） | 修改情况 (是/否， 若填写是 标红，为 必填项) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 安徽省左 右岸合计 |  |  |  | 0.563971 |  |  |  |  | 17.5420 |  |  |  |  |  |  |  | 13.4366 |  |  |
| a |  | 河源点 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 左岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1974 |  |  |  |  |  |  |  | 6.7183 |  |  |
| 1 | ZWH-Z- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 昭潭村蔡 家冲至昭 潭村黄泥 冲左岸 | 116.786661 | 29.727214 | 116.792350 | 29.719887 | 1.0900 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）88.9m- 56.3m（85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0733 | 否 |  |
| 2 | ZWH-Z- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 昭潭村黄 泥冲左岸 至昭潭村 老屋左岸 | 116.792350 | 29.719887 | 116.795626 | 29.715201 | 0.7248 |  |  | 程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）56.3m- 53.2m（85高 程） | 定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.7246 | 否 |  |
| 3 | ZWH-Z- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 昭潭村老 屋左岸至 中湾水库 起点左岸 | 116.795626 | 29.715201 | 116.802392 | 29.716159 | 1.0831 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 53.20m-46.8m （85高程） | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 定 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.0781 | 否 |  |
| 4 | ZWH-Z- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 中湾水库 起点左岸 至中湾水 库库区左 | 116.802392 | 29.716159 | 116.812477 | 29.708303 | 1.4336 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）46.8m- 44.6m（85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.4594 | 否 |  |
| 5 | ZWH-Z- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 岸 中湾水库 库区左岸 至中湾水 库溢洪道 | 116.812477 | 29.708303 | 116.818919 | 29.697701 | 3.0579 |  |  | 程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）44.6m- 43.8m（85高 | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.5748 | 否 |  |
| 6 | ZWH-Z- 0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 左岸 岸 中湾水库 溢洪道左 岸至中湾 河河口左 | 116.818919 | 29.697701 | 116.824784 | 29.698105 | 0.8080 |  |  | 程） 程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）43.8m- 35.2m（85高 | 划定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.8081 | 否 |  |
| 三 |  | 右岸合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3446 |  |  |  |  |  |  |  | 6.7183 |  |  |
| 1 | ZWH-Y- 0001 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 昭潭村蔡 家冲至昭 潭村上屋 右岸 | 116.786581 | 29.727220 | 116.791741 | 29.719516 | 1.1314 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）88.9m- 56.3m（85高 | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.1392 | 否 |  |
| 2 | ZWH-Y- 0002 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 昭潭村上 屋右岸至 昭潭村仓 下屋右岸 | 116.791741 | 29.719516 | 116.795264 | 29.715600 | 0.5996 |  |  | 程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）56.3m- 53.2m（85高 程） | 划定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.6000 | 否 |  |

| 3 | ZWH-Y- 0003 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 昭潭村仓 下屋右岸 至中湾水 库起点右 | 116.795264 | 29.715600 | 116.802345 | 29.716082 | 1.1431 |  |  | 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m） 53.20m-46.8m | 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.1369 | 否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ZWH-Y- 0004 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 岸 中湾水库 起点右岸 至中湾水 库库区右 | 116.802345 | 29.716082 | 116.812523 | 29.707352 | 1.5871 |  |  | （85高程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）46.8m- 44.6m（85高 | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.4584 | 否 |  |
| 5 | ZWH-Y- 0005 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 岸 中湾水库 库区右岸 至中湾水 库溢洪道 | 116.812523 | 29.707352 | 116.818728 | 29.697697 | 4.0706 |  |  | 程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）44.6m- 43.8m（85高 | 定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为无村庄段，按 照5年一遇设计水位划 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 1.5765 | 否 |  |
| 6 | ZWH-Y- 0006 | 无堤段 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 右岸 岸 中湾水库 溢洪道右 岸至中湾 河河口右 | 116.818728 | 29.697697 | 116.824751 | 29.697935 | 0.8128 |  |  | 程） 程） 按照设计洪水 位（河岸开口 线2m）43.8m- 35.2m（85高 | 定 划定 根据《防洪标准 (GB50201-94)》，本 河段为有村庄段，按 照10年一遇设计水位 | 东至县昭 潭镇人民 政府 | 东至县 水利局 |  | 0.8073 | 否 |  |
| b |  | 出 口段 连接线 | 池州市 | 东至县 | 昭潭镇 | 龙泉河 |  |  |  |  |  | 0.0191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、本表无堤段设计洪水位为1985黄海高程。2 、本表相应堤防管理主体及其上级主管部门是指堤防内外护堤地之间的管理主体及其上级主管部门；无堤段管理主体是指相应水域、岸线的管理主体及其上级主管部门。堤防管理范围以外的水域、岸线，管理主体原则上按属地管 理确定。3 、外缘边界线长度为有堤段、无堤段外缘边界线和支流河口连接线长度。4 、堤防段涉及到的水闸、泵站等水利工程的管理主体，由各地按现状管理单位确定，其管理范围按照水利工程管理范围确定。5 、相应堤防长度，不含未上溯支流延伸段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |