建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     东至长江路加油站项目

建设单位（盖章）：东至安东赛瑞文旅开发有限公司

编制日期：           2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	70

附表	71

附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目平面布置图

附图3 建设项目周边环境敏感目标分布图

附图4 建设项目与临近生态保护红线相对位置图

附图5 建设项目周边水系图

附图6 建设项目分区防渗图

附图7 建设项目雨污水管网图

附图8 建设项目所在区域用地规划图

附图9 建设项目与池州市禁止开发区域的位置关系图

附图10 建设项目与池州市“三线一单”的位置关系图

附件

附件1 建设项目环评委托书

附件2 关于环评报告真实性确认函

附件3 项目备案表

附件4 建设用地使用权成交确认书

附件5 建设用地使用权出让合同

附件6 建设用地使用权交接证明

附件7 项目选址符合性专家咨询意见

附件8 2025年东至县环境质量状况公报

附件9 东至县2025年第四季度声环境功能区监测情况

附件10 环境质量现状检测报告（非甲烷总烃）

附件11 安徽“三线一单”管控要求查询报告

附件12 东至安东赛瑞文旅开发有限公司营业执照

附件13 项目场地四周现状图片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 东至长江路加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2507-341721-04-01-194877 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 文辉 | 联系方式 | 15665665680 |
| 建设地点 |  |  | 安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村 （G206国道东侧、东至县污水处理厂以南） |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 116°59′58.908″E，30°9′17.580″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | [F5265]机动车燃油零售 [F5266]机动车燃气零售 [F5267]机动车充电销售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，119、加油、加气站 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 东至县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 东发改备[2025]98号 |
| 总投资（万元） |  |  | 6055 | 环保投资（万元） | 885.5 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 14.6 | 施工工期 | 1.5年 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10017 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目涉及产品均属易燃易爆危险物质，且LNG存储量超过临界量，应设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《东至县国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年12月） 审批机关：东至县人民政府 批文名称及文号：池政秘(2024)112号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《东至县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关内容： 总体发展目标：把握长江经济带和皖南国际文化旅游示范区建设机遇，对接安池铜城市群和环鄱阳湖城市群，将东至建设成为沿长江生态环境优良，人文特色显著、经济发展稳健，设施配套完善的生态宜居城市。 城市发展方向：沿东尧快速通道-泉东路交通廊道南北对接。空间发展方向概括为“北部东延、南部北接、河西控制，河东优化”的发展格局。 中心城区空间结构：“一轴一脉、两廊三城” - 一轴：依托泉东路—G206国道城市发展轴，促进尧东一体化发展，推动中心城区由“山城”时代迈向“江城”时代。 - 一脉：以尧渡河为城市生态主动脉，重点推进生态修复、环境整治、产业提升、创新集聚，支撑建设蓝绿交织的长江保护新样板。 - 两廊：即大历山、天台山生态廊道。严格保护以上生态空间，形成多尺度、成网络、融功能的网络状城市生态廊道，优化完善中心城区生态格局。 - 三城：即菊城片区、舜城片区、尧城片区，三城协同发展。 根据规划图可知，项目规划区域用地性质为商业服务业用地，本项目为规划文本附表10重点项目安排表中规划项目，项目建设符合规划要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》，本项目属于“[F5265]机动车燃油零售、[F5266]机动车燃气零售、[F5267]机动车充电销售”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“五十、社会事业与服务业”中“119、加油、加气站”，符合国家产业政策。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据安徽省生态环境厅《关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法》皖环发[2022]5号文要求：基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，依据现有法律法规、政策标准和管理要求等，衔接区域发展战略和生态功能定位，坚持目标导向和问题导向，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求。 - 生态保护红线 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知（皖政秘〔2018〕120号）》（以下简称《实施方案》），《实施方案》“将生态功能重要区域和生态环境敏感区域进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域，以及其他有必要严格保护的各类保护地。”根据《池州市生态保护红线区域分布图》，本项目所在地不在任何生态红线区域；结合《全国主体功能区规划》、《安徽省主体功能区规划》和《池州市主体功能区规划》等文件分析，本项目不在任何禁止开发区域。 项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村G206国道东侧、东至国祯水处理有限公司南侧，不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区，未涉及生态保护红线。根据东至县国土空间总体规划图鉴，项目厂界与最近生态红线直线距离约1.84公里，具体内容见附图4。 - 环境质量底线 ①环境空气质量 根据《2025年东至县环境质量状况公报》可知，2025年东至县城区环境空气质量达到优、良的天数共333天，优良率为91.5%。环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为7、14、45、28微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为0.8毫克/立方米，臭氧（O3）日最大八小时平均第90百分位数浓度为142微克/立方米。 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值 二级（µg/m3）; 2025年 均值（µg/m3）; 结果 判定. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; 7; 符合. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; 14; 符合. 3; 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 60; 45; 符合. 4; 细颗粒物（PM2.5）; 年平均; 30; 28; 符合. 5; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000; 800; 符合. 6; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; 142; 符合. 2025年东至县环境空气污染物基本项目NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO与O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，东至县大气环境质量功能区属于达标区。 本项目建设后虽对环境会造成一定的影响，但在采取相应的污染防治措施后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，本项目的建设不会降低环境功能区要求，不会触碰区域环境质量底线。 ②地表水环境 根据《2025年东至县环境质量状况公报》，2025年黄湓河张溪断面、尧渡河东流断面、龙泉河跨省断面（鄱阳石门街）、升金湖中心点断面、尧渡河东至县上游断面和香隅河断面共6个国省控水质监测断面除升金湖中心点断面水质指标年均值未达标外，其他断面水质指标年均值均满足地表水Ⅲ类标准，优良率为83.3%。 ③声环境 根据《2025年东至县环境质量状况公报》，2025年城市道路交通噪声昼间平均等效声级63.8分贝，质量等级一级（好），城市功能区点位环境噪声昼、夜间达标率为100%。 项目运营期产生的生活污水进入地埋式一体化污水处理装置处理，场地冲洗污水和室外地面雨水经排水沟收集进入隔油沉淀池，地埋式一体化污水处理装置出水和隔油池出水统一经市政污水管网接入东至国祯水处理有限公司。生产废气主要为油气挥发的有机废气，经油气回收系统处理后排放。噪声经减振、隔声措施后可满足达标排放要求。生活垃圾交由环卫部门及时清运，油罐清理残液由专业单位带走交给有相关资质的单位进行处理。 综上所述，项目各项污染物在采取相应防治措施后，均能够达到相应的排放标准要求，对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量。因此本项目符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线 项目水资源由市政供水管网供给，电资源由市政电网接入，项目用地为规划公用设施用地，因此项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 - 环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规[2025]466号）相关文件的相符性进行分析，经对照分析，本项目不属于负面清单中所禁止或限制类的项目，项目建设符合产业政策要求。 表1-1 环境准入负面清单分析对照表 序号; 文 件; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单》（2025年版）; 不属于禁止准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 属于鼓励类“五十、社会事业与服务业”中“119、加油、加气站”. 3; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 不属于限制和禁止用地. 4; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 不属于禁止类项目. 5; 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》; 不属于禁止类项目. 综上分析，建设单位在落实本“报告表”提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，本项目建设符合“三线一单”的要求。 （5）分区管控要求 对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目选址涉及的环境管控单元如下表1-2及图1-1，安徽“三线一单”管控要求查询报告见附件11。 表1-2 本项目选址涉及环境管控单元清单 管控单元编码; 管控单元名称; 管控单元分类. ZH34172110010; 优先保护单元10; 优先保护单元. 本项目 图1-1 项目与环境管控单元交叠图 对照《中华人民共和国长江保护法》、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等，拟建项目与相关分区管控要求相符性见下表1-3。 根据《长江经济带战略环境评价池州市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于城镇生活污染重点管控区，不涉及生态保护红线。 表1-3 项目与安徽省重点区域生态环境分区管控要求的相符性分析 环境管控要求; 相符性分析. 沿江绿色生态廊道区-重点管控单元. 空间布局约束; 长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的事关公共安全及公众利益的建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。; 本项目位于池州市东至县，不在长江干支流岸线15公里范围内。. 长江干流岸线5公里范围内严禁新建布局重化工园区。. 长江干流及主要支流岸线15公里范围内严管新建项目，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。. 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业，严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。; 本项目不属于禁止类。 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能[2022]2号），本项目不属于“两高”类。. 在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。; 本项目不在依法需要特殊保护的区域内。. 污染物排放管控; 严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。; 本项目不涉及煤炭使用。. 进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。; 本项目不涉及颗粒物和臭氧的排放。. 全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。; 本项目不涉及生产和使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；不属于石化、化工等重点行业。. 资源开发效率要求; 坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。; 本项目不属于光伏发电项目。. 推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。; 本项目不属于煤电行业。. 实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。; 本项目不涉及煤炭使用，不属于“以电代煤”五大领域。. 皖南山地生态屏障区-重点管控单元. 空间布局约束; 禁止在生态功能保护区范围内从事下列可能导致生态功能退化的开发活动： （1）在水源涵养生态功能保护区内从事毁林、毁草、破坏湿地等活动; （2）在水土保持生态功能保护区内从事毁林、烧荒、开垦陡坡地等活动; （3）在生物多样性维护生态功能保护区内从事滥捕、乱挖野生动植物等活动。; 本项目选址不涉及水源涵养生态功能区、水土保持生态功能保护区、生物多样性维护保护区。. 严格禁止发展高污染、高耗能产业。国家重点生态功能区禁止、限制开发建设活动执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。; 本项目不属于“两高”项目，不在《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》内。. 污染物排放管控; 城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。; 本项目已落实排污许可证制度和总量控制制度。. 严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。; 本项目污水经地埋式一体化污水处理装置处理、废水经隔油池沉淀后接市政管网，不属于直排项目。. 环境风险防控; 强化风险管控和修复工程事中和事后监管，防止转运污染土壤非法处置，以及农药类等污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染。; 本项目不涉及农药类等土壤污染，不涉及污染土壤转运处置。. 加强尾矿库安全管理，禁止库区和尾矿坝上存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动；禁止坝体超过设计坝高、或超设计库容储存尾矿；禁止尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。禁止设计以外的尾矿、废料或者废水进库等。; 本项目不涉及尾矿库。. 资源开发效率要求; 严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 本项目不涉及占用水域及水域岸线。. 由表1-3，本项目符合安徽省重点区域生态环境分区管控要求。综上所述，项目建设符合生态保护红线要求，本项目不涉及生态保护红线区域，选址符合要求，本项目与池州市生态保护红线位置关系见附图10。 3、其他规划符合性分析 表1-4 项目与其他相关规划和技术标准的符合性分析 环保政策; 相关要求; 相符性分析. 安徽省“十四五”生态环境保护规划; 三、（二）推动能源结构优化。强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。完成30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤热电关停整合。到2025年，完成国家对全省煤炭消费总量控制要求。加快各级开发区实施集中供热和清洁能源替代，加大燃煤热电、燃煤锅炉淘汰力度，有条件地发展大型燃气供热锅炉。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能[2022]2号），本项目不属于“两高”项目，项目区不设锅炉。. 四、（三）深入打好蓝天碧水净土保卫战。 1、（2）持续推进固定污染源治理。强化挥发性有机物（VOCs）治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs综合治理。全面推进清洁城市行动，推行绿色施工，强化道路绿化用地扬尘治理，以煤炭、矿石、干散货码头物料堆场为重点，推进抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目不属于石化、化工等重点行业；不涉及生产和使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等； 项目属于成品油销售，装卸、加油、存储等过程均设置油气回收装置，可最大程度削减VOCs排放；项目生活污水经地埋式一体化污水处理装置、场地清洗废水经隔油池沉淀后经市政管网进入东至国祯水处理有限公司，最终达标排放。. 2、（3）持续深化水污染治理。继续以重点排污企业和开发区为重点，推进污水处理设施分类管控。以补足城镇污水收集和处理设施短板为重点，持续实施污水处理提质增效行动，加大生活污水处理设施、配套管网建设和改造力度，推进污泥无害化资源化处理处置。. 安徽省“十四五”噪声污染防治行动实施方案; 三、严格噪声源头管理，控制污染新增。8.严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环境影响评价，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，并采取减振降噪的对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目施工期选用低噪声施工设备，合理设置施工位面，避免夜间施工；运营期噪声主要由加油（气）机、外来车辆产生，选用低噪声设备、合理操作，设减速带、低噪路面，加强绿化、静止鸣笛，噪声影响较小。. 安徽省“十四五”节能减排实施方案; 三、（十一）重点区域污染物减排工程。进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业，项目不涉及工业锅炉、炉窑等。. 挥发性有机物综合整治工程。全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不涉及生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。. 四、（三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。明确高耗能高排放（以下简称“两高”）项目界定标准，全面排查在建、拟建、存量“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控。严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。; 本项目不属于“两高”项目。. 安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）; 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 第十三条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于石化、煤化工等行业，不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业。. 池州市“十四五”生态环境保护规划; 三、（三）推动能源结构优化。强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制两高项目盲目发展。鼓励有条件的园区实施集中供热和清洁能源替代，加大燃煤锅炉淘汰力度。; 本项目不属于“两高”项目，项目区不设锅炉。. 四（一）持续改善大气环境质量。1、推进重点行业深度治理。实施重点行业污染物深度治理，加强大型燃煤设施的烟气净化设备的安装与管理，净化烟尘、二氧化硫和氮氧化物，重点开展水泥、钢铁、石灰和石膏、铸造等高污染排放行业的防治，全力推进钢铁行业超低排放改造。对全市无组织排放情况进行摸底排查，建立颗粒物无组织排放治理清单，深化工业企业生产工艺过程、物料储存、物料运输、厂区道路等无组织排放管控与治理。4、加强细颗粒物和臭氧协同控制。制定细颗粒物和臭氧协同控制持续改善空气质量行动计划，科学确定细颗粒物和臭氧减排目标和比例。实施氮氧化物和VOCs总量控制，深化涉VOCs园区和产业集群升级改造，推进重点行业氮氧化物治理，实施源头、过程、末端全流程、全链条、全环节管控，推动PM2.5持续下降，有效遏制臭氧（O3）增长趋势。; 本项目不属于水泥、钢铁、石灰和石膏、铸造等高污染排放行业，不涉及煤炭的使用；项目不涉及颗粒物无组织排放。. 四（二）持续改善流域生态环境质量。2、实施水污染综合防治。狠抓工业园区污染防治。开展城镇污水处理厂升级改造和配套管网建设，排查主城区老旧小区雨污管网，优化排水管网及调蓄设施建设，增强道路绿化带对雨水的消纳功能，加快城镇污水处理设施建设和改造，提高集中式污水处理厂处理能力和排放标准，缓解现有污水处理设施的压力。; 项目生活污水经地埋式一体化污水处理装置、场地清洗废水经隔油池沉淀后经市政管网进入东至国祯水处理有限公司处理。. 池州市“十四五”水生态环境保护规划; 三（六）推动长江岸线保护开发。加强对长江岸线保护利用，恢复长江绿色生态廊道。严格按照相关法律法规针对岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区中已建和在建项目，实施严格的环境管控。; 本项目不在长江岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区。. 四（二）提升东至县城污水收集能力，减少污水溢流。加强对现有东至县城区污水管网改造。实施东至县老城区雨污分流改造工程项目，修复老旧小区破损的管网，减少降雨径流对污水处理厂进行浓度的稀释，保障进水水量和进水水质，提高污水处理效率。; 项目选址不在东至县老城区。 项目生活污水经地埋式一体化污水处理装置、场地清洗废水经隔油池沉淀后经市政管网进入东至国祯水处理有限公司处理。. 池州市“十四五”节能减排实施方案; 三（二）园区节能环保提升工程。持续开展危险废物规范化环境管理评估工作，强化固废、危废信息化监管，督促指导企业做好固废、危废申报登记，严格执行危废转移联单制度。; 本项目生活垃圾交由环卫部门处理；油罐清理残液由专业清理单位直接带走，交由有资质的单位处理处置；含有污泥由运维单位清掏后集中收集，定期交有资质单位处置。. 四（二）全面落实节能减排制度。落实污染物排放总量控制制度，将“十四五”四项主要污染物减排任务分解下达至各县区、管委会，开展全市主要污染物摸底排查，测算污染物排放总量，谋划减排项目，解决全市项目建设污染物排放总量需求；加强总量减排与排污许可、环境影响评价审批等制度衔接，提升总量减排核算信息化水平。; 本项目已落实总量控制制度，达到污染物总量控制要求。. 四（三）坚决遏制“两高”项目盲目发展。加强“两高”项目分类处置，坚决查处不符合要求的“两高”项目。对拟建项目，强化源头管控，严格进行必要性、可行性论证，产品能效必须对标国际先进水平，必须按要求落实能耗置换、煤炭消费减量替代和污染物减排区域削减；对在建项目，对能效水平低于行业能耗限额准入值的，按规定停工整改，开展强制性清洁生产审核，推动能效水平应提尽提，力争达到先进水平。; 本项目不属于“两高”项目。. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目废气经油气回收装置回收于槽车或者储罐内，且管道均密闭、无泄漏，可最大程度削减VOCs无组织排放。. 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。; 本项目是加油加气站，属于油品储运销行业，项目废气经油气回收装置回收于槽车或者储罐内。 规范环境管理，严格执行环境监测计划，保障油气回收系统正常运行。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 本项目废气经油气回收装置回收于槽车或者储罐内，且管道均密闭、无泄漏。. VOCs排放控制要求：收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目VOCs产生量为1.0263t/a（0.117kg/h），排放量小于2kg/h。. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气[2021]65号; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目是加油加气站，属于油品储运销行业，项目废气经油气回收装置回收于槽车或者储罐内，且管道均密闭、无泄漏。 加强环境管理，按照环境监测计划开展泄漏检测。. 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》皖大气办[2021]4号; 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。; 本项目是加油加气站，属于油品储运销行业，项目废气经油气回收装置回收于槽车或者储罐内，且管道均密闭、无泄漏。 加强环境管理，按照环境监测计划开展泄漏检测。. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》环办水体函[2017]323号; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。; 本项目油罐采用双层埋地储罐，并按规范进行防腐防渗处理。储罐和输油管道均设置渗漏检测点和渗漏检测装置。项目通过“源头控制、分区防渗”措施切断污染源下渗途径，能有效防止地下水污染，. 4、项目选址可行性分析 （1）加油站等级 项目设30m3汽油储罐3个，50m3柴油储罐2个，均为埋地卧式双层罐，油品总容积为190m3，折合容积VO为140m3；设60m3LNG储罐1个。参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）关于加油站等级划分的规定，确定等级如下： 表1-5 加油与LNG加气合建站的等级划分 合建站等级; 油罐与LNG储罐总容积计算公式. 一级. 二级. 三级. 注：1、VO为合建站中油品储罐总容积（m3）；VLNG为合建站中LNG储罐的总容积（m3）。 - 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 - 当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 - LNG储罐的单罐容积不应大于60m3。. 按一级计算公式可得：。 综上所述，本项目属于一级加油加氢（LNG）合建站。 （2）安全防护间距 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）关于加油加气站选址规定，确定站内工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，与设计数据的比对情况如下： 表1-6 站内加油加气设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油（柴油）设备; 站内LNG设备; 备注. 一级埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置; 一级LNG地下储罐; 放空管管口、LNG加气机、LNG卸车点. 重要公共建筑物; 标准; 35（25）; 35（25）; 80; 50. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 明火或散发火花地点; 标准; 21（12.5）; 12.5（10）; 35; 25. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 民用建筑物保护类别; 一类; 标准; 17.5（6）; 11（6）; 35; 25. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 二类; 标准; 14（6）; 8.5（6）; 25; 16. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 三类; 标准; 11（6）; 7（6）; 18; 14. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 甲、乙类物品生产房、库房和甲、乙类液体储罐; 标准; 17.5（12.5）; 12.5（9）; 35; 25. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 标准; 12.5（9）; 10.5（9）; 25; 20. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 室外变配电站; 标准; 17.5（15）; 12.5（12.5）; 40; 30. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 铁路、地上城市轨道线路; 标准; 15.5（15）; 15.5（15）; 80; 50. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路; 标准; 7（3）; 5（3）; 12; 8; 占地红线与东尧快速通道边界. 本项目; 63.45（51.54）; 48.51（49.92）; 63.61; ＞50. 城市次干路、支路和三级公路、四级公路; 标准; 5.5（3）; 5（3）; 10; 6. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 架空通信线路; 标准; 1.0（0.75）H，且≥5m; 5（5）; 1.0H; 0.75H. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 架空电力线路; 无绝缘层; 标准; 1.5（0.75）H，且≥6.5m; 6.5（6.5）; 1.5H; 1.0H. 本项目; 51.97（40.05）; 37.02（37.74）; 51.36; ＞46.44. 有绝缘层; 标准; 1.0（0.5）H，且≥5m; 5（5）; 1.5H; 0.75H. 本项目; 不涉及; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 表1-7 站内设施设备之间的防火距离（m） 项目; 距离（m）; 结果判定. 标准值; 设计值. 汽油罐-柴油罐; 0.5; 0.90; 符合. 汽油罐-汽油罐; 0.5; 0.90; 符合. 汽油罐-站房; 4; 10.9; 符合. 柴油罐-站房; 3; 22.85; 符合. 汽油罐-站区围墙; 2; 35.38; 符合. 柴油罐-站区围墙; 2; 38.53; 符合. 加油机-站房; 5; 7.9; 符合. 汽油通气管口-卸车点; 3; 10.56; 符合. 柴油通气管口-卸车点; 2; 10.56; 符合. 汽油通气管口-站房; 4; 19.9; 符合. 柴油通气管口-站房; 3.5; 19.9; 符合. 汽油通气管口-围墙; 2; 39.2; 符合. 柴油通气管口-围墙; 2; 39.2; 符合. 汽油罐操作井-箱变; 11; 48.6; 符合. 汽油通气管-箱变; 7.0; ＞50; 符合. 汽油加油机-箱变; 7.0; 40.81; 符合. 卸油口-站房; 5; 41.50; 符合. 汽油罐操作井-充电桩; 4.5; 42.98; 符合. 卸油口-充电桩; 4.5; ＞50; 符合. 汽油通气管-充电桩; 5.0; 43.19; 符合. 汽油加油机-充电桩; 6.0; 42.76; 符合. LNG储罐-汽油罐; 10.0; 21.35; 符合. LNG储罐-柴油罐; 8.0; 21.35; 符合. LNG储罐-通气管; 8.0; 21.35; 符合. LNG储罐-站房; 6.0; 6.47; 符合. LNG储罐-围墙; 4.0; 4.28; 符合. LNG储罐-卸油口; 8.0; 39.55; 符合. LNG储罐-加油机; 6.0; 15.9; 符合. LNG卸车点-汽油罐; 6.0; 21.35; 符合. LNG卸车点-柴油罐; 6.0; 21.35; 符合. LNG卸车点-通气管; 6.0; 21.35; 符合. LNG卸车点-站房; 6.0; 6.47; 符合. LNG卸车点-围墙; 2.0; 9.67; 符合. LNG卸车点-卸油口; 6.0; 39.55; 符合. LNG卸车点-加油机; 6.0; 15.9; 符合. 由上表分析可知，本站内各设备与站外建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关标准要求。 本项目位于安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村G206国道东侧、东至国祯水处理有限公司南侧。项目规划区域用地性质为商业服务业用地，项目建设符合东至县总体规划要求，项目不在环境准入负面清单范围内。因此，本项目选址具备可行性。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着经济发展引起城镇道路车流密度增长，并为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，东至安东赛瑞文旅开发有限公司在经过多次考察与反复论证的基础上，明确新建东至长江路加油站可以缓解东至县油品供应紧张的局面，为东至县的发展建设做出贡献。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中对有关建设项目分类管理的要求，本项目属于“五十、社会事业与服务业”中“119、加油、加气站”类别中“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”，按照要求确定本项目环境影响评价形式为环境影响报告表。因此，东至安东赛瑞文旅开发有限公司委托江苏南大华兴环保科技股份有限公司对“东至县长江路加油站项目”进行环境影响评价，环评编制单位组织有关技术人员进行现场踏勘，对项目所在区域的环境质量状况、项目地周边概况等进行了调查，在此基础上编制了《东至县长江路加油站项目环境影响报告表》。 2、建设内容 项目规划占地面积10017m2，总建筑面积1216m2。为了提高效率和成本分析的方面考虑，项目总工程分两期建设，涉及加油、加气的主体工程及项目运营的公用工程和环保工程均在第一期建设完成，第二期建设内容只包括辅助工程的停车场及配套的管理站房。 场区南部作为加油加气场地，设5个加油岛，1个加气岛，加油区配套建设加油油气回收装置，每个加油岛设1台加油机（加气岛设1台加气机），其中最外侧2个加油岛之间设1台尿素机；加油区罩棚与站房A贴邻布置，加油区罩棚下设油罐区；站房A贴邻罩棚东面建设，站房背面设盥洗池；加气区主要为LNG撬装站，设于罩棚东南侧，临近站区南侧边界。加油加气区平面布置按生产功能分区从西向东依次为卸油区、加油储油区、LNG撬装加气站、洗车区、站房A、非机动车停车区。 在充分利用场地、合理规划车流的基础上，站内主场区（中部及北部）设置106个机动车停车位，配套建设新能源汽车充电区，西南角建换电区及箱式变压器，厂区北侧建设一座2层站房B。 站内停车场地和道路均采用刚性混凝土路面，除必要的硬化面积外，站区其余地面种植草坪做绿化处理（非油性植物）。 表2-1 项目建设组成一览表 工程 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 埋地油罐区; 柴油：50m3双层储罐2台，为承重罐，标号分别为0#、-10#。. 汽油：30m3双层储罐3台，为承重罐，标号分别为92#、95#、98#。. LNG撬装加气站; 60m3液化天然气储罐1个，双层结构，内层为不锈钢或铝合金，外层为碳钢或混凝土。; 设备组件集成安装，方便整站运输。. 1套撬装设备：1台浸没式低温泵/柱塞泵、1台卸车增压撬、1套组合增压器。1套BOG汽化撬。. 加气岛; 双枪加气机一台，配套1座LNG加气岛。. 加油岛; 5台六枪三油品潜油泵加油机，配套5座加油岛，柴油加油岛设1台尿素机。共30把加油枪，其中汽油枪20把，柴油枪10把。; 车用尿素又称柴油车尾气处理液. 控制系统及管道; 加油工艺管线采用双层复合管，卸油管道、通气管道采用无缝钢管，钢制管道埋地部分做加强级外防腐。. 油气回收系统; 加油油气回收系统，卸油油气回收系统。. 辅助工程; 加油罩棚; 钢结构，建筑面积406m2，投影面积808m2。. 卸油停车位; 位于埋地油罐区西侧，建筑面积50m2。. 洗车系统; 设置洗车机一台，配套污水收集处理系统。. 站房A; 2F，毗邻加油罩棚东侧，建筑面积为405m2。. 站房B; 2F，位于场区北侧，建筑面积为405m2。. 停车场; 机动车停车位106个（含充电车位）。. 公用工程; 给水工程; 由市政管网供水。. 供电工程; 由市政电网供电，箱式变压器3台（充电区2台）。. 消防系统; 在门厅、安全出口、疏散通道、楼梯间等处设置应急照明和疏散指示标志。. 加油区设置6只5kg手提式干粉灭火器，卸油区设置1只35kg推车式干粉灭火器，油罐区设置2m3消防沙、5块灭火毯。. A站房设置8只5kg手提式干粉灭火器（站房内配电、控制间设置2只5kg手提式二氧化碳灭火器）。B站房设置8只5kg手提式干粉灭火器。. 环保工程; 废水处理; 雨污分流，屋面雨水直接进入市政雨水管网；生活污水经5m3/d地埋式一体化污水处理装置处理后排入市政管网；加油区地面清洗废水及地面雨水经隔油沉淀池（25m3）预处理后排入市政管网，接入东至国祯水处理有限公司，尾水排入尧渡河。. 废气处理; 卸油时产生的油气通过卸油油气回收系统回收于油罐车内，加油时产生的油气通过加油油气回收系统回收于储油罐内；来往车辆产生的汽车尾气通过合理布置停车位置，减少车辆在加油站范围内的行驶距离，增大绿化面积和空旷地带的空气流通，并设置专人对停车场进行管理和维护，减少废气污染排放。. 噪声处理; 站房隔声、减振，定期维护保养设备等措施降低机械噪声；加强管理，进出车辆禁止鸣笛，来往人群禁止大声喧哗。. 固废处理; 设置生活垃圾桶，危废暂存箱。 油罐清理残液等由专业清理单位直接带走，交由有资质的单位处理处置，不在站内贮存；含油污泥由运维单位清掏后集中收集，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。. 防渗处理; 储罐区、供油管道、加油区等均做重点防渗，加强防腐防渗处理。. 环境风险; 工艺设施之间设立足够的安全距离，设置防爆危险区；储罐均采用双层罐，设置液位监测、渗漏检测等实时监控系统；储罐下设防渗池，材料性能满足物料渗漏收集要求；设置储罐最充填量，严禁超量储存；设立严禁明火的警告牌，设置可燃气体检测装置、消防及火灾报警系统；配备相应的灭火装置和设施；加强安全教育培训和宣传；制定应急预案并定期演练。. 3、油品方案 根据项目的设计方案，主要油品销售方案见下表2-2。 表2-2 项目油品方案 序号; 产品名称; 单位; 年销售量; 备注. 1; 汽油; t/a; 1000; 92#汽油. t/a; 200; 95#汽油. t/a; 50; 98#汽油. 2; 柴油; t/a; 500; 0#柴油. t/a; 50; -10#柴油. 3; LNG; m3/a; 1000; 液化天然气. 4、原辅材料及能源消耗 （1）主要原材料及能耗 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗 类别; 原辅材料名称; 单位; 年用量; 最大 储存量t; 存储方式. 原料; 92#汽油; t/a; 1000; 19.6; 1只30m3埋地式双层储罐（密度取0.725t/m3）. 95#汽油; t/a; 200; 19.9; 1只30m3埋地式双层储罐（密度取0.737t/m3）. 98#汽油; t/a; 50; 20.3; 1只30m3埋地式双层储罐（密度取0.753t/m3）. 0#柴油; t/a; 500; 37.6; 1只50m3埋地式双层储罐（密度取0.835t/m3）. -10#柴油; t/a; 50; 37.8; 1只50m3埋地式双层储罐（密度取0.84t/m3）. 液化天然气; t/a; 450; 24.3; 1只60m3地上立式LNG双层储罐（密度取450kg/m3）. 尿素溶液; t/a; 30; 1.09; 吨桶（密度取1.0913t/m3）. 能源; 水; t/a; /; /; /. 电; kWh/a; 1+3万kW/h; /; /. 注：储罐充填系数取0.9，单只储罐最大储存量=填料密度×储罐容积×充填系数。. - 原材料理化性质 表2-4 项目原材料理化性质表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理; 储运及泄漏应急 处理措施. 柴油; 稍有粘性的棕色液体，闪点55℃,沸点282~338℃,相对密度（水=1）0.85，自燃温度 257℃,难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂，爆炸下限（V%）0.6，爆炸上限（V%）6.5。; 易燃，遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; LD50＞5000mg/kg（大鼠经口）； LC50＞5000mg/m3/45h（大鼠吸入）; 储运：储存于阴凉、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 应急处置：切断火源。应急处理人员戴好面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 汽油; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；熔点<-60℃,沸点：40～200℃；不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪；相对密度（水=1）0.70~0.79；相对密度（空气=1）3.5；闪点-50℃,自燃温415~530℃,爆炸下限（V%）1.4，爆炸上限（V%）7.6。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。; LD50：67000mg/kg（小鼠经口）； LC50：103000mg/m3 ，2小时（小鼠吸入）； 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激； 大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天，中毒症状。大鼠 吸入2500mg/m3. LNG; 主要是由甲烷组成，可能含有少量乙烷、丙烷、丁烷、氮或通常存在于天然气中的其他组分的一种无色低温液态流体，密度430~470kg/m3。沸点约-160℃（还与其组分有关），在此温度下，其蒸发气的密度高于周围空气的密度。1单位体积的LNG液体可以转变为约600单位体积的气体。; 天然气具有易燃性，在大气环境下与空气的混合物的可燃烧范围约为天然气体积分数的5%~15%。若蒸发气在密闭空间内积聚，遇点火源将导致爆炸和高压冲击波。; 当皮肤与液体LNG接触时，可造成类似于灼伤的皮肤起泡现象。暴露于LNG蒸发气时，会对眼睛等脆弱的外部器官造成伤害。; 储运：建议备好干粉灭火器。与装运LNG有关的人员应经过使用干粉灭火器扑灭液体火灾的培训，不能使用水进行LNG的直接灭火。高膨胀性泡沫或泡沫玻璃块可用于覆盖LNG池火。. 5、生产设备 本项目生产设备均在一期建设完成，其中LNG撬装站为集成装配式移动站，由生产厂家在预留场地内安装调试。主要设备清单见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号或技术性能; 数量（个）; 备注. 1; 埋地式双层汽油储罐; 30m3; 3. 2; 埋地式双层柴油储罐; 50m3; 2. 3; LNG双层储罐; 60m3; 1; 装配式. 4; LNG泵撬组; 浸没式低温泵/柱塞泵、卸车增压撬、组合增压器; 1套. 5; BOG汽化撬; 含缓冲罐; 1套. 6; 加气机; 双枪; 1. 7; 潜油泵加油机; 6枪三油品; 5; 汽油枪20把、柴油机10把. 8; 液位仪; 精度为0.5级; 5; 防爆型. 9; 车用尿素溶液加注机; /; 1. 10; 充电桩; 双枪; 45. 11; 卸油油气回收系统; /; 1套. 12; 加油油气回收系统; /; 5套. 13; 油气回收在线检测仪; /; 1. 14; 管道泄漏检测仪; /; 1. 15; 自助洗车机; /; 1. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水，另外还有少量用于洗车、保洁、绿化用水，取自市政供水管网，站内设置水量计量装置。 ①生活用水 项目职工定员8人，不提供食宿，年工作365天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），员工办公生活用水定额以50L/（人·d）进行计算，办公用水量为400L/d（146t/a）；过往人员用水主要为冲厕和洗手，用水以5L/人计，估算加油站运营期日均进站如厕人员以500人/d计，过往人员用水量为2.5t/d（912.5t/a）；项目总生活用水量为2.9t/d（1058.5t/a），产污系数以80%计，则生活污水产生量为4.32t/d（846.8t/a）。生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理后进入市政污水管网。 ②洗车用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），洗车用水量约为40L/辆，根据业主预测日均洗车30辆/d，则用水量为1.2t/d（438t/a）。用水损耗量以10%计，则废水排放量为1.08t/d（394.2t/a）。污染因子主要为COD、SS和石油类，洗车废水经隔油沉淀池处理后进入市政污水管网。 ③站区地面保洁用水 本项目站区每2天保洁一次，以人工清扫和拖洗为主，站区保洁用水量约1.0L/m2，站区需清洁面积约1200m2，则保洁用水量为0.6t/d（219t/a），损耗量以20%计，则清洁废水排放量为0.48t/d（175.2t/a），保洁废水经隔油沉淀池处理后进入市政污水管网。 ④绿化用水 站区绿化面积约2000m2，绿化用水以1.0L/（m2·次）计，年绿化次数以50次/年计，则绿化用水量为100t/a，全部蒸发损耗或进入土壤。 ⑤含油初期雨水 大量的研究表明，雨水径流有明显的初期冲刷作用，当遇到降雨时，地面的油污被冲洗下来，使得初期径流雨水中含有一定浓度的污染物。为此，本项目须对初期雨水进行收集和处理。依据《给水排水工程快速设计手册》中相关要求，初期雨水收集时间为5min，实际工程经验计算出降雨历时为8min。本报告从安全考虑取下雨初期15min的时间来计算初期雨水。 项目位于东至县，临近安庆市因此，参照安庆地区暴雨强度公式： （Ⅰ） 式中：q——暴雨强度（升/秒•公顷）； P——重现期，取1年； t——降雨历时，取30min； 计算结果（Ⅰ）：q=160.9升/（秒•公顷）。 （Ⅱ） 式中：Q——初期雨水排放量； F——汇水面积（公顷），取0.15hm2； Ψ——为径流系数（0.4～0.9，取0.9）；T——为收水时间，取15min。 计算结果（Ⅱ）：Q=19.5t/次。 项目汇水区以卸油区及洗车区为主，具体初期雨水汇水范围见附图6，估算汇水面积0.15hm2，计算可得最大初期雨水需收集量Q为19.5t/次，收集的初期雨水按照一年30场次，则年产生的初期雨水为585t/a。本项目初期雨水汇入隔油沉淀池处理，达标后排入市政污水管网。 项目废水污染物产生情况见下表。 表2-6 项目用水、排水情况一览表 用水名称; 用水 基数; 用水 定额; 周期 d; 用水量 t/a; 产污 系数; 排水量 t/a. 生活用水; 办公; 8人; 50L/（人·d）; 365; 146; 1058.5; 80%; 846.8. 过往人员; 500人; 5L/人; 365; 912.5. 洗车用水; 30辆; 40L/辆; 365; 438; 90%; 394.2. 保洁用水; 0.12hm2; 1.0L/m2; 365/2; 219; 80%; 175.2. 绿化用水; 0.20hm2; 1.0L/m2; 50次; 100; /; /. （含油初期雨水）; /; /; /; /; /; 585. 项目水平衡图见下图： 生活用水 自来水 1815.5 保洁用水 洗车用水 绿化用水 地埋式一体化污水处理装置 隔油沉淀池 损耗211.7 1058.5 438 219 100 损耗43.8 损耗43.8 569.4 含油初期雨水 损耗100 585 1154.4 846.8 东至国祯水处理有限公司 846.8 尧渡河 图2-1 项目水平衡图 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。 站区地面保洁废水经隔油池处理后汇同地埋式一体化污水处理装置处理的生活污水一起经污水排放口排入市政污水管网，进入东至国祯水处理有限公司处理，最终进入尧渡河。 隔油沉淀池设置于卸油区南侧，设计容积为25m3。站内铺设雨水排放管道和两道截断阀门（分别为通向隔油沉淀池的阀门和通向市政雨水管网的阀门）。平时雨水管道中通向隔油沉淀池的阀门常闭，降雨初期时，打开雨水管道中通向隔油沉淀池的阀门，关闭通向市政雨水的阀门，初期雨水通过雨水排放管道排入隔油沉淀池内进行处理后排放。降雨15min后通向隔油沉淀池的管道阀门关闭，打开通向市政雨水管网的阀门，雨水排入市政雨水管道。 （3）供电 项目供电由当地市政电网提供，供给项目运营及办公用电，项目年用电量约 5万kWh/a。 7、劳动定员 本项目预计定员8人，厂区布设食堂和宿舍，员工均不在站内食宿。年工作365天，日工作时间24小时，实行3班制。 8、站场选址及总平面布置 项目站址位于安徽省池州市东至县G206国道东侧，东至县污水处理厂以南地块，地块东侧为林地，南侧为空地。 根据有关规范和加油站使用功能要求，结合项目场地情况，合理规范的设计总平面规划布置。总图布置应充分考虑功能分区，满足工艺流程的需要，力求布置紧凑合理，节约用地，严格执行有关标准、规范，满足防火、防爆、生产、检修的要求。 本项目按使用功能要求划分为卸油区、加油区、加气区、站房区、洗车区、停车充电区等，各区之间既相互独立，又相互联系。加油区位于站区西侧，是加油站加油作业场所，顶上设钢结构罩棚，由加油车道和加油岛构成，加油区两侧进出口通道与站外道路连通，方便加油车辆进出；油罐区位于加油区地下，油罐埋地设置；卸油区紧邻加油区西侧，做重点防渗处理；加油区站房A比邻罩棚东侧，停车区站房B设在站区北部，均为两层框架结构，内设便利店、值班室等；停车场及充电区位于站内中北部，设变电和换电区；厂区内部道路均为水泥硬化地面，站内外各设施之间的安全距离均符合规范要求，站区四周种植乔、灌、草复层绿化，项目平面布置基本合理。 平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期存在土方开挖、结构、装饰、设备安装等施工期作业，因此施工期可能会产生废气、废水、噪声、固废等环境影响。施工期工艺流程及产污环节见下图。 噪声、固废 噪声、扬尘 投入使用 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 运营期 施工期 生活污水、建筑垃圾、生活垃圾 图2-2 施工期产污环节图 工艺流程简述： 基础工程施工：主要包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。由于本项目含地下建筑面积，基础工程挖土方量会大于回填方量，因此在施工阶段会有弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等施工机械运行时将产生噪声，同时产生扬尘。 主体工程及附属工程施工：按照设计图进行施工。施工过程中将产生混凝土振捣棒、塔吊卷扬机等施工机械的运行噪声，挖土、堆料和运输过程中将产生扬尘。 装饰工程施工：在对建筑物的室内进行装修时，如墙面粉刷、油漆喷涂、木料装饰、贴地砖瓷砖等过程，钻机、切割机等产生噪声，油漆和涂料喷涂产生废气，废弃物料及污水。 设备安装：按照工程需求采购设备并按要求进行安装。安装过程将产生噪声和包装箱、包装袋等固体废物。 工程验收：工程竣工验收后正式投入使用。 从项目污染工序分析，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工生活污水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度将有所不同。 2、运营期 本项目运营期以销售汽油和柴油为主，囊括LNG加气站和电车充电桩。加油站主要工艺包括油罐车卸油、油品在地下储罐暂存、加油机计量加油等过程，汽油在卸油和加油过程中均需进行油气回收，柴油无油气回收过程；LNG加气站工艺主要分为槽车卸车、调饱和、车辆加液、系统泄压等过程，系统中产生的BOG气体经缓冲罐收集后送回槽车回收。 2-1：工艺流程简述： 2-1-1：加油站工艺流程 具体工艺过程见下图2-3： 注：1、 表示汽油油气回收过程，柴油无此工艺过程。 - G1~3表示非甲烷总烃、G4表示汽车尾气； - N1~3表示噪声； - W1表示车辆清洗废水； - S1表示储罐清理过程产生的油罐清理残液、S2表示隔油沉淀池产生的油渣及油泥。 图2-3 加油站运营期工艺流程及产污节点图 （1）卸油 本项目卸油采用重力自流式密闭卸油方式，油品（汽油、柴油）由油罐车运至加油站卸油点，卸油快速接头与油罐车卸油软管连接后，打开油罐的开启阀门，闭合油罐的其他阀门，利用液位差将油品输送至相应的油罐内。卸油过程产生卸油废气（G1）、噪声（N1）。 汽油卸油时配置平衡式密闭油气回收装置，油气回收管口与油罐车油气回收管口均通过快速接头软管相接并配密封盖，油罐车与地埋式储油罐形成了封闭的卸油空间，卸油时，汽油进入油罐内（常压）时，同体积的油气因压力被压回油罐车内，油气由油罐车带回油库回收。 （2）油品存储 本项目储罐区位于加油站罩棚地下，共设置5只埋地式双层储油罐，分别为3只30m3汽油储罐（92#、95#、98#各一只）、2只50m3的柴油储罐（0#、-10#各一只），每只储油罐均设置高液位报警功能电子液位仪用于预防溢油事故。储罐为常压装置，油品在暂存过程会由于外界环境温度的变化产生呼吸气排入大气环境中，产生存储废气（G2）。 （3）加油 加油过程采用潜油泵加油机正压推送供油，潜油泵将油品由储油罐推送到加油管道内，然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将油品通过加油枪加入车辆油箱，实现为车辆充装车用汽油、柴油的付出（经营销售）作业。加油过程产生有机废气（G3）和噪声（N2）。 汽油加油过程应设置真空辅助式油气回收系统，在汽油加油机与油罐之间设置油气回收管道，选用具备油气回收功能的加油机，将加油过程中挥发的油气回收至汽油储罐内。 （4）加油站油气回收系统原理 ①卸油油气回收系统 平衡式密闭油气回收系统通过压力平衡原理，将卸油过程中油罐挥发的油气回收到油罐车内，再运回储油库进行油气回收处理的过程。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。卸油结束后，地下储罐和油罐车内压力达到平衡状态。 图2-4 卸油油气回收系统工艺流程图 ②加油油气回收系统 采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的回收过程。在汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，控制气液比在1.0与1.2之间，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 图2-5 加油油气回收系统工艺流程图 ③油气排放处理装置 由于汽车油箱加油口在加油时并不完全密封，油箱内的气体是油蒸汽和空气的混合气体。油气回收系统收集的混合气体量大于储罐卸油体积，储罐压力逐渐增大，需要泄压处理。为了保证90%以上的油气收集率，达到安全环保的目的，按照气液比在1.0与1.2之间的比例采集汽车油箱口处的油气，油气排放处理装置就是将罐内多抽回的空气和油蒸汽的混合气体进行分离处理，经过油气排放装置处理后洁净的空气排放到大气中去，油蒸汽送回地下储罐，地下储罐内压力保持平衡的处理过程。 图2-6 加油站油气回收系统全流程工艺流程图 （5）油罐清理 储油罐平均每四年进行一次清理，企业委托有资质的专业单位进行清理作业。清理过程通过高压真空泵吸走储罐里的残液（通过软管密闭连接，吸走的残液由专业单位的清罐车密闭转运，并交由有相关资质单位进行处理处置），完成储罐的清洗；再对罐内进行通风排除残余油气；完成通风后进行罐内气体检测，油气浓度到达安全范围后工作人员进入储罐内进行检查；油罐清理作业频次很低，排除的残余油气量很少，对周边环境影响很小。 2-1-2：LNG加气站工艺流程 具体工艺过程见下图2-7： 图2-7 LNG加气站运营期工艺流程及产污节点图 LNG加气站工艺流程主要分为卸车、调饱和、加液、泄压。卸车时由增压器将LNG槽车内的LNG卸至储罐内；调压饱和是指给汽车车载瓶加气前，储罐内的LNG通过饱和汽化器升压、升温使之处于饱和状态；加液是将储罐内的LNG用潜液低温泵抽出通过加气机向汽车加液；泄压是加完气后给加气机泄压。 （1）卸车：本项目采用增压器和泵联合卸车，先将LNG槽车和储罐气相空间连接使压力平衡，通过卸车增压器给LNG槽车增压，通过LNG低温泵撬、真空管道、阀门等将LNG从槽车内压入储罐。在卸车增压过程中会产生部分温度较低的蒸发气体，简称BOG，通过放空阀至BOG加热器加热后回收。卸车过程产生噪声（N4）。 （2）调饱和：LNG汽车发动机需要车载瓶中饱和液体压力较高，一般为0.52~0.83MPa，而运输和储存需要LNG液体压力越低越好，由于目前车载瓶不带增压器，为此在给汽车加液之前需先对储罐中的LNG进行升压，升压过程中饱和温度也相应升高，在得到一定压力的饱和液体后方可给汽车加液。调压过程产生噪声（N5）。 （3）加气：储罐中的饱和液体LNG通过潜液浸没式低温泵加压后经过计量器由加气机给汽车加液，最高加液压力可达1.6MPa。 （4）泄压：由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化，导致系统压力升高。或者在储罐升压过程中，储罐中的液体蒸发，这部分蒸发气体如不及时排出，储罐压力也会越来越大。当系统压力大于设定值时，通过BOG回收系统或者安全阀打开，排出安全放散气体，降低压力，保证系统安全。此过程产生有机废气（G5）。 LNG加气站产生废气的过程主要在储罐区，其蒸发气的组分取决于液体的组分。根据《液化天然气的一般特性》（GB/T 19204-2020）中列举某蒸发气可能含20%氮、80%甲烷和微量乙烷，LNG压力变化会导致其蒸气组分与剩余液体组分不一样，蒸发气中的含氮量可能是液体LNG中含氮量的20倍。由此可知，加气站放散气体主要以氮和甲烷为主，含有极少量的乙烷等其他烃类，排放的有机废气中非甲烷总烃含量极少，对环境影响很小。 2-2：产排污环节： 本项目运营期主要产排污环节见下表： 表2-7 项目全流程产污环节汇总 污染源; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1; 油罐车卸油; 非甲烷总烃. G2; 储罐泄压; 非甲烷总烃. G3; 车辆加油; 非甲烷总烃. G4; 汽车尾气; 非甲烷总烃、一氧化碳、氮氧化物. G5; LNG撬装站; 非甲烷总烃. 废水; W1; 汽车废水; COD、SS、石油类. /; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮. /; 洗车废水; COD、SS、石油类、LAS. /; 保洁废水; COD、SS、石油类. 固废; S1; 储罐清理; 危险废物; 储油罐清理残液. S2; 隔油池处理; 隔油池沉渣及油泥. /; 员工办公; 生活垃圾. 噪声; N1; 卸油过程; 机械噪声. N2; 加油过程; 机械噪声. N3; 加油、加气车辆; 车辆运行噪声. N4; 卸车增压器; 机械噪声. N5; 调压增压器; 机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目规划区域用地性质为商业服务业用地，拟建场地现状为空地，历史也一直是荒地，未经历过开发使用，项目区无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2025年作为评价基准年，选用东至县生态环境分局发布的《2025年东至县环境质量状况公报》中的数据和结论，相关环境要素质量现状如下： 2025年年东至县城区环境空气质量达到优、良的天数共333天，优良率为91.5%。环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为7、14、45、28微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为0.8毫克/立方米，臭氧（O3）日最大八小时平均第90百分位数浓度为142微克/立方米。 项目所在区域空气质量现状评价及达标情况见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 标准值 （µg/m3）; 东至县环境现状. 现状浓度 （µg/m3）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 14; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 45; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 28; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 4000; 800; 达标. O3; 日最大8h平均第90 百分位质量浓度; 160; 142; 达标. 综上，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度和臭氧（O3）日最大8h平均第90百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准，项目所在地东至县属于达标区。 （2）补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目大气环境特征污染物为非甲烷总烃。建设单位委托安徽绿健检测技术服务有限公司对项目地区开展现状监测，检测时间为2024年5月2日~4日，具体检测信息见下表： 表3-2 特征污染物环境质量现状评价结果 监测点位; 方位; 距离（m）; 监测因子; 监测浓度 范围mg/m3; 标准值 mg/m3; 达标 情况. 项目地; Q1; —; 0; 非甲烷总烃; 1.18~1.97; 2.0; 达标. 跳儿口; Q2; ES; 500; 1.20~1.91; 达标. 欧窑; Q3; W; 830; 0.64~1.81; 达标. 根据上表监测结果，项目所在区域各监测点非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中参考值2.0mg/m³，评价区域内环境空气质量现状达标。 - 地表水环境质量状况 东至县生态环境分局发布的《2025年东至县环境质量状况公报》中的数据和结论如下： 2025年黄湓河张溪断面、尧渡河东流断面、龙泉河跨省断面（鄱阳石门街）、升金湖中心点断面、尧渡河东至县上游断面和香隅河断面共6个国省控水质监测断面除升金湖中心点断面水质指标年均值未达标外，其他断面水质指标年均值均满足地表水Ⅲ类标准，优良率为83.3%。 根据区域的水环境功能区划，本项目受纳水体尧渡河满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质良好。 - 声环境 东至县生态环境分局发布的《2025年东至县环境质量状况公报》中的数据和结论如下：2025年城市道路交通噪声昼间平均等效声级63.8分贝，质量等级一级（好），城市功能区点位环境噪声昼、夜间达标率为100%。 《东至县2025年第四季度声环境功能区监测情况》发布内容为：2025年第四季度，我县城区声环境功能区昼、夜平均等效声级分别为47.9dB（A）、42.0dB（A），符合2类声环境功能区标准。 本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关内容，不开展声环境现状监测。 - 生态环境质量 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境质量 近年东至县城区内土壤环境质量状况总体保持安全稳定，未发生土壤环境污染事件。本项目生产过程中废水达标排放，重点区域做好防腐防渗处理，强化环境管理责任，降低土壤和地下水污染风险，一般不会对土壤和地下水产生影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关内容“原则上不开展环境质量现状调查”，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射类项目。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省东至县尧渡镇毛田村G206国道东侧，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，其他需要保护的环境保护目标总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 项目具体环境保护目标见下表3-3，敏感目标分布图见附图3。 表3-3 项目主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标（m）; 保护 对象; 规模（人）; 方向; 相对厂界距离; 环境功能. X; Y. 大气环境; 跳儿口1; 117°0′1.701″; 30°9′12.244″; 居住区; 20; ES; 140m; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准. 跳儿口2; 117°0′16.474″; 30°9′19.235″; 居住区; 20; E; 440m. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 地下水环境; 经现场调查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目新增用地范围内，不涉及生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目加油站废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值要求；加油站卸油、储油和加油时产生的油气以油气回收系统进行回收和处理，需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中相关控制要求，油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应不大于25g/m3；此外，项目无组织有机废气的控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中NMHC监控浓度限值要求。 具体项目及标准限值见下表。 表3-4 加油站大气污染物排放标准 类别; 检测项目; 排放限值; 标准来源. 油气回收; 液阻; 氮气流量 L/min; 最大压力 Pa; 油气回收系统的液阻、密闭性、气液比、油气浓度、密闭点位及边界无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中相关标准要求。. 18.0; 40. 28.0; 90. 38.0; 155. 密闭性; 充氮至500Pa，5min后剩余压力检测值Pa. 满足表2. 气液比; 1.0≤气液比≤1.2. 抽测10条; 不合格≤1条. 油气浓度; ≤25g/m3. 密闭点位; ≤500µmol/mol. 企业边界 无组织; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3（1小时平均浓度）. 表3-5 站区内有机废气无组织排放限值 污染物 项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 非甲烷 总烃（NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及其附录A特别排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 项目废水主要为生活污水和洗车废水，经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准和东至国祯水处理有限公司接管标准后经市政污水管网，进入东至国祯水处理有限公司处理达标后排放。 表3-6 废水排放执行标准 污染物; GB8978-1996表4三级排放标准; 东至国祯水处理有限公司; 项目排口 执行标准. 接管标准; 排放标准. pH; /; 6～9; 6～9; 6～9; 6～9. COD; mg/L; 500; 300; 50; 300. BOD5; mg/L; 300; 150; 10; 150. NH3-N; mg/L; /; 25; 5（8）; 25. 总磷; mg/L; /; 3; 0.5; 3. 总氮; mg/L; /; 40; 15; 40. SS; mg/L; 400; 150; 10; 150. 石油类; mg/L; 20; /; 1; 20. 阴离子表面活性剂（LAS）; mg/L; 20; /; 0.5; 20. 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期项目西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准；东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，标准值见下表： 表3-7 项目噪声排放标准 单位：dB（A） 时 期; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70; 55; GB 12523-2025. 运营期; 东、南、北厂界; 60; 50; GB 12348-2008的2类. 西厂界; 70; 55; GB 12348-2008的4类 （临近G206）. 4、固体废物控制标准 项目生产过程中一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。同时，还应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。” |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号）、《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量控制指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）及相关文件要求，目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、有机废气（VOCS）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 1、总量控制指标 表3-8 项目总量控制指标 类别; 总量控制因子; 排放量（t/a）; 备注. 废气; VOCs; 1.0263（无组织）; 无需申请总量. 废水; 接管量; COD; 0.4458. 氨氮; 0.0212. 最终排放量; COD; 0.1056. 氨氮; 0.0106. 废气：本项目VOCs为无组织排放形式，无需申请总量。 废水：项目废水排入市政污水管网进入东至国祯水处理有限公司处理，废水排放量为2001.5t/a，总量控制指标最终排放量分别为COD0.1001t/a、氨氮0.0100t/a。 2、总量平衡方案 项目废水经厂内预处理后接入东至国祯水处理有限公司处理，COD、氨氮的总量控制指标纳入东至国祯水处理有限公司范围内平衡解决，无需再单独申请。 项目非甲烷总烃为无组织排放，故挥发性有机物无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、扬尘污染防治措施 项目施工应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）以及《安徽省大气污染防治条例》（2015.3.1）对施工扬尘进行防治。施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督，严格按照“六个百分百”的要求做好污染防治措施，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 - 施工期间现场实行围挡封闭，围挡高度不得低于1.8m。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 - 出入口内侧设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；控制出口车辆泥印在10m内，并及时清扫冲洗。 - 土方工程施工过程中如遇到干燥、易起尘的天气，应洒水降尘，并尽量缩短起尘操作时间；遇到Ⅳ级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 - 易产生扬尘的建筑材料包括水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等不应露天堆放，应设置围挡或采用防尘布苫盖等防尘措施。施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置超过一周，应采取覆盖防尘网、定期喷洒抑尘剂或喷水等防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 - 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。在运输路线选取上，应选择沿线敏感点少的路段，尽可能不要从居民点等其他敏感目标旁经过。 - 施工路面含尘量很高，尤其遇到干旱少雨季节，道路扬尘污染较为严重，因此环评建议为防止扬尘对局部环境空气的影响，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气不许人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4小时保洁一次，洒水和清扫交替使用。施工工地内部裸露地面应覆盖防尘网、铺设礁渣或细石、增加植被绿化、定期洒水等措施，尽量减少扬尘的污染。 - 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施；禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 施工单位除落实以上措施外，建议按《关于落实建筑扬尘控制管理台账制度的通知》要求：①制定扬尘防治方案，明确扬尘污染防治设施及管理措施和资金保障，确保扬尘防治措施落实到位；②建立扬尘防治工作管理责任制度，明确责任人，落实操作人员，加强考核，将扬尘防治管理列入日常管理工作中，把考核结果与奖惩挂钩；③规范记录日常管理台账，日常管理台账主要包括扬尘观测报告单、道路清扫洒水记录表、车辆进出工地冲洗记录表、建筑垃圾每日清理记录、沉淀池清理记录等，台账记录明确记录工作时间、工作内容、规范落实情况等相关信息。 2、废水污染防治措施 施工期间的废水主要有地面冲洗水，设备冲洗水和施工人员的生活污水等。 ①建议在施工现场预先建好施工场地排水设施，实行雨污分流，保证排水系统畅通。 ②设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水；沉淀后的废水可以补充施工用水或处理达标后排放，沉淀产生的泥浆可自行在项目上消化（如绿化、填坑）。 ③施工单位应备有防雨薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。 ④施工人员如厕需求依托项目地北侧污水厂现有厕所，不再新建化粪池。 建设单位必须施工规范、落实各种污染防治措施，在此基础上，建设项目施工期一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声影响主要来自施工机械和运输车辆，其噪声源强在85~100dB（A）。施工噪声具有阶段性和临时性，不同的施工设备产生的噪声不同。为减轻施工噪声对周边的影响，环评建议施工单位采取以下控制措施： ①本项目原则上不进行夜间（22:00~次日6:00）施工。若根据施工要求确需在夜间施工，应先取得环保部门同意夜间施工的批复，同时优化施工组织，避免进行高噪声施工，把影响减至最小。 ②合理安排施工时序，制订施工计划时，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，并避免多台高噪声设备同时施工，严禁敲打导管和钻杆，控制高噪声污染。 ③在施工边界设立隔声屏障，隔声屏障高度不得低于2.2m，以降低噪声的向外传递。对位置相对固定的机械设备，合理设计平面布置，尽量在工棚内操作。 ④施工单位要尽量选用高性能、低噪音的设备，并注意定期保养，使设备保持良好状态，从源头上降低噪声。严禁使用不符合标准的车辆、机械。 采取上述措施后，本项目施工噪声可得到一定的控制。工程施工过程中的大噪声作业是短时间的，但具有强度大的特点，仍可能影响周围公众的不良情绪。因此，建设单位仍需对此引起重视，对受施工干扰的单位和居民应在作业前做好安民告示，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，降低施工噪声对周围环境的影响，做到文明施工，尽可能取得公众的理解和支持。 4、固体废物污染防治措施 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、建筑垃圾和施工渣土。 ①生活垃圾：项目施工期生活垃圾采取分类处置，综合利用的原则，能回收利用的尽量回收，不能利用的生活垃圾袋装后委托环卫部门清运。 ②建筑垃圾：施工过程中产生的建筑垃圾需严格按照《城市建筑垃圾管理规定》中的要求及时清运或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。项目区应设置危险废物暂存场所，短期存放废油漆桶、废涂料桶等危废，统一交有相应资质的单位处理。具体存储场所位置和规模由建设单位结合施工方案划分，危废贮存应满足（GB 18597-2023）要求。 ③施工渣土：由施工单位或承建单位和市容管理局联系外运。渣土运输过程中建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 5、生态保护措施 项目施工期生态问题主要为土地平整时的生态破坏和水土流失，体现在：地表植被的破坏、地形地貌的变化、土壤松软度改变以及易产生水土流失等生态问题。在施工过程中切实做好各种生态保护措施，施工结束后再因地制宜地进行生态恢复，将生态环境影响降低到最低限度。主要防护措施包括： （1）在优化主体工程设计的同时，进行规范施工。 （2）施工单位应与气象部门保持密切联系，随时了解降雨时间、强度，尤其是大雨和暴雨，以便雨前做好防护措施，如雨前将填铺的松土及时压实等。 （3）施工场地四周修建挡土墙，并设临时排水沟渠导排废水，及时清淤保证排水沟畅通；注重节约用水，避免雨期施工，减少水土流失产生量；在不得已情况下在雨季施工，土石方在项目内保持平衡，并应采取随挖、随运、随铺、随压的方法，以便最大程度减少松散土的存在。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营后产生的废气污染物主要为油气，是在加油作业过程中产生的，如油罐车卸油、油罐储油、油枪加油时油气的外泄和挥发，以及汽车油箱满溢或加油操作疏忽造成的泄漏等。这些挥发油气在加油站周围“漫游”，促使加油站周边的非甲烷总烃含量升高，同时柴油中部分有机物质也充斥于附近空气中，影响周边环境。加气站泄压时排放一定量的天然气，主要成分为甲烷和氮气，经过高空排放后对周围影响较小。 加油加气站大气污染源以无组织形式排放，主要包括：油罐大/小呼吸废气、加油作业废气、加气作业废气以及汽车尾气。 （1）加油作业过程中产生的有机废气 ①油罐车卸油废气（即“大呼吸”） 大呼吸是指油罐进发油时的呼吸。储油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过通气管控制压力时，一定浓度的油气开始从通气管呼出，直到储油罐停止进油，过程中所呼出的油气即为造成的油品蒸发损失。 影响大呼吸的主要因素有： - 根据油品性质：油品密度越小，轻质馏分越多，损耗越大。 - 根据收发油速度：进油、出油速度越快，损耗越大。 - 根据油罐耐压等级：油罐耐压性能越好，呼吸损耗越小。当油罐耐压达到5kPa时，则降耗率为25.1%；若耐压提高到26kPa时，则可基本上消除小呼吸损失，并在一定程度上降低大呼吸损失。 - 与油罐所处的地理位置、大气温度、风向、风力及管理水平有关。 未配套油气回收系统时，依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期，2006年8月）相关内容，油品卸车过程中油气耗损率分别为：汽油2.3kg/t（2.3‰）通过量，柴油0.027kg/t（0.027‰）通过量。 ②油罐静置废气（即“小呼吸”） 油罐在没有收发油作业的情况下，随外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，使得罐内逸出的气体通过罐顶的通气管排入大气，这种排出压力的过程造成的油气损失就叫小呼吸损失，排出的废气称为油罐静置废气。 小呼吸损失的影响因素主要有： - 根据昼夜温差变化：昼夜温差变化越大，小呼吸损失越大。 - 根据油罐所处地区日照强度：日照强度越大，小呼吸损失越大。 - 根据面积大小：储罐越大，截面积越大，小呼吸损失越大。 - 根据大气压高低：大气压越低，小呼吸损失越大。 - 根据油罐装满程度：油罐装满，气体空间容积小，小呼吸损失小。 依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期，2006年8月）相关内容，储罐小呼吸损耗率为：汽油0.16kg/t（0.16‰），柴油储罐小呼吸可以忽略不计。 ③加油机加油废气 机动车加油过程中，机动车油箱未加油前就存在着一定浓度的油气，随着油品进入汽车油箱，油箱内液态油品体积增大，油箱内的烃类气体被油品置换排出。另外，在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏情况与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关。 未配套油气回收系统时，本项目加油作业油气量依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期，2006年8月）相关内容，油品零售过程中损耗率为：汽油2.49kg/t（2.49‰），柴油0.048kg/t（0.048‰）。 根据加油站统计资料，在汽油卸油、加油过程中安装油气回收系统后，扩散的非甲烷总烃分别减少了90%、87%左右，其他未回收处理的非甲烷总烃无组织排放。 （2）加气作业过程中的废气排放 LNG储罐闪蒸、装置区和加注作业、定期检修等过程，均会造成少量天然气通过放散管以无组织形式逸散排出。 ①LNG储罐闪蒸废气 LNG储罐储存过程中由于吸热或压力变化造成部分LNG蒸发为BOG气体，包括储罐温度、压力、气液相容积变化产生的蒸发气体。根据《LNG加气站BOG量计算及处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为： 式中：GT——BOG产生量，kg/h； ℇ——储罐日蒸发率，%。本项目取0.2%； η——储罐充装率，%。本项目为90%； ρ——LNG液体密度，本项目为450kg/m3； Vg——储罐有效容积，本项目为60m3。 经计算，本项目LNG储罐BOG产生量为2.025kg/h（17.7t/a）。 项目撬装设备配套建设BOG回收系统对LNG储罐产生的BOG气体进行回收利用，BOG回收装置的回收率一般在70%~95%，本项目取回收率90%，经回收后本项目排放的BOG废气量为1.77t/a。本站原料LNG已经脱硫脱水处理，甲烷含量大于95%，最大含量估算其他烃类含量5%，则LNG储罐闪蒸废气的非甲烷总烃排放量为0.0885t/a。 ②装置区和加注作业废气 加气站装置区的废气排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车和加注作业等，根据《环境影响评价使用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰~0.4‰来计算，本次评价取0.2‰，本项目LNG年消耗量为450t/a，经计算项目无组织废气产生量约为0.090t/a，则项目装置区废气的非甲烷总烃排放量为0.0045t/a。 （3）汽车尾气环境影响分析 本加油站往来加油汽车会产生少量汽车尾气，主要为CO、HC、NO2等污染物，这部分尾气无组织排放，排放量少，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小。另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小。 本项目加油站建成后全厂销售方案为汽油1250t/a，柴油550t/a，LNG1000m3/a，配套建设油气回收装置，根据前文所述损失系数和处理效率，可计算出项目有机废气（非甲烷总烃表示）产生量和排放量，具体见下表。 表4-1 非甲烷总烃产生及排放情况一览表 油品; 作业过程; 污染因子; 年通过量 t/a; 损失系数‰; 产生量 t/a; 采取措施; 处理效率%; 排放量 t/a. 汽油; 油车卸油（大呼吸）; 非甲烷总烃; 1250; 2.3; 2.875; 油气回收; 90; 0.2875. 油罐小呼吸; 0.16; 0.20; /; 0.20. 加油废气; 2.49; 3.112; 87; 0.4046. 柴油; 油车卸油（大呼吸）; 550; 0.027; 0.0148; /; /; 0.0148. 加油废气; 0.048; 0.0264; /; 0.0264. LNG; 储罐闪蒸; 450; 0.197; 0.885; BOG回收; 90%; 0.0885. 装置区; 0.00001; 0.0045; /; /; 0.0045. 合计; 7.1177; /; /; 1.0263. 注：柴油不进行油气回收。. （4）污染源排放源强 本加油站在油罐大小呼吸、加油/加气机作业等环节排放的非甲烷总烃总计为1.0263t/a，计算排放速率为0.117kg/h（非甲烷总烃年排放时间按8760h计）。无组织废气污染源源强参数如表4-2。 表4-2 项目无组织废气排放源强 类别; 污染工序; 污染物; 产生量 （t/a）; 处理 措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 无组织; 卸油、储油、 加油、加气; 非甲烷总烃; 7.1177; 油气 回收; 1.0263; 0.117. （5）非正常排放污染源源强分析 根据项目特点，运营期非正常工况主要为环保设施达不到正常工况，非正常排放考虑最不利条件（废气处理设施去除效率为“0”）时，废气排放情况。非正常排放状况详见表4-3。 表4-3 非正常工况下污染物排放源强 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放状况; 应对措施. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 频次及持 续时间; 排放量 （kg/a）. 储罐区、 加油区; 油气回收 装置故障; 非甲烷总烃; /; 0.781; 1次/a， 1h/次; 0.781; 定期检修保养，暂停生产. 根据上表，非正常工况下污染物排放量明显增大，建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： 汽油油罐车卸油废气以及加油机加油废气采用卸油、加油油气回收系统进行回收，油罐车卸油废气回收到油罐车内，加油废气回收到储油罐内，企业应制定加油站油气回收装置定期检查维护保养制度，发现故障应立即对设备或管道进行维修。同时提高作业人员技术水平，严格遵守操作规程，完善管理机制，建立严格的生产管理制度。 项目非正常工况持续时间较短，年发生频次较低，污染物排放总量较少，因此对周围环境影响不大。 （6）废气治理措施可行性分析 本项目采取的油气回收系统与《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）推荐的污染治理设施对照如下： 表4-4 本项目废气处理设施与排污许可技术规范推荐治理设施对照表 生产 设施; 产污 环节; 污染物 种类; 排放 方式; 污染治理设施; 污染治理工艺; 本项目污染防治设施. 污染防治设施 名称及工艺; 是否为 可行技术. 汽油 储罐; 储罐 挥发; 挥发性 有机物; 无组织; 卸油油气回收系统; 油气 平衡; 卸油油气回收系统，油气平衡; 是. 汽油 加油枪; 加油枪挥发; 挥发性 有机物; 无组织; 加油油气回收系统; 油气 回收; 加油油气回收系统，油气回收; 是. 本项目废气治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）表F.1加油站排污单位废气治理可行技术，废气治理措施可行。 - 卫生防护距离 ①主要特征大气有害物质筛选 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（QC/cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1~2种。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目无组织污染物为非甲烷总烃，故加油区非甲烷总烃为无组织排放的主要特征大气有害物质。 ②初值计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查取。 表4-5 卫生防护距离初值计算参数 计算系数; 年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; >2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3者，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许指标是按慢性反应指标确定者。. 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，A、B、C、D值分别取470、0.021、1.85、0.84。 表4-6 大气卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 无组织排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算初值（m）. 加油罩棚; 非甲烷总烃; 0.117; 406; 6.46. ③终值确定 单一特征大气有害物质终值的确定：当卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。 根据表4-6计算结果，本项目以加油罩棚为边界设置50米的卫生防护距离。经现场踏勘该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等公共设施及其他环境敏感目标，在以后的规划建设中，也不得新增环境保护目标。 （8）大气监测要求 根据《加油站大气污染物排放标准（GB 20952-2020）》、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）中自行监测的相关要求，本次评价制定项目运营期废气监测计划如下所示。 表4-7 大气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1 次/年; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB 20952-2020）. 无组织; 上风向1个、 下风向3个; 非甲烷总烃; 1 次/年. 表4-8 加油站油气回收系统监测点位、监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 加油油气回收立管; 液阻; 1 次/年. 密闭性; 1 次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1 次/年. （9）大气环境影响分析 根据《2025年东至县环境质量状况公报》（详见表3-1），东至县为环境空气达标区，所有基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二类区标准。本项目排放的污染物主要为非甲烷总烃，根据特征污染物环境质量现状评价结果（表3-2），非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中参考值。本项目运营期主要污染物为储罐大小呼吸、加油过程产生的油气逸散、LNG加注过程排放的天然气，采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统进行回收处理，均为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中推荐可行技术，污染物排放浓度可满足相应的排放标准限值要求。因此，本项目对周边大气环境影响在可接受范围内。 2、废水 （1）废水源强 本项目运营期废水主要为生活污水、洗车废水、站区保洁废水、初期雨水，根据前文“建设内容—公用工程”项目水平衡分析内容可知，项目各类废水排放量为生活用水846.8t/a、洗车废水394.2t/a、站区保洁废水175.5t/a、含油初期雨水585t/a。 生活污水水质指标参照《生活污染源产排污系数手册》表1-1城镇生活源水污染物产生系数的四区产污系数，其他类型废水类比同类加油站项目（参考《芜湖中油石油有限公司海莲加油站原址改扩建项目》水质指标）确定产排污情况。参考项目劳动定员9人，比本项目多1人；参考项目产品方案为汽油2300t/a、柴油730t/a，高于本项目80%和30%；参考项目不涉及LNG，LNG部分不新增污染，对类比结果无明显影响；综合以上数据，参考项目具有可类比性。 本项目废水污染物排放源详见下表： 表4-9 项目水污染物产生情况一览表 废水类型; 废水量 （m3/a）; 污染物产生量. 核算 方法; 污染物名称; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 846.8; 产污系数; COD; 340; 0.2879. BOD5; 160; 0.1355. SS; 200; 0.1694. 氨氮; 25; 0.0212. 总磷; 3; 0.0025. 总氮; 40; 0.0339. 洗车废水; 394.2; 类比; COD; 350; 0.1380. SS; 300; 0.1183. 石油类; 40; 0.0158. LAS; 10; 0.0039. 保洁废水; 175.5; 类比; COD; 350; 0.0614. SS; 200; 0.0351. 石油类; 30; 0.0053. 初期雨水; 585; 类比; COD; 150; 0.0878. SS; 200; 0.1170. 石油类; 30; 0.0176. |
| --- | --- |

|  | 表4-10 项目废水污染源源强核算结果及相关参数表 产污 环节; 废水 类别; 污染物 种类; 污染物产生量 （t/a）; 污染物产生浓度 （mg/L）; 治理设施; 废水排放量 （t/a）; 污染物排放量 （t/a）; 污染物排放浓度 （mg/L）; 排放去向; 排放 规律; 排放口基本情况; 排放 标准. 处理能力 （t/d）; 治理工艺; 处理效率 %; 是否为可行技术; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 员工办公及来往人员如厕; 生活污水; COD; 0.2879; 340; 5; 地埋式一体化污水处理装置; 15; 是; 846.8; 0.2447; 289; 东至国祯水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; DW001 废水排口; 一般排放口; 116º59′56.612″、30º9′14.994″; 300. BOD5; 0.1355; 160; 9; 0.1233; 145.6; 150. SS; 0.1694; 200; 30; 0.1186; 140; 150. 氨氮; 0.0212; 25; /; 0.0212; 25; 25. 总磷; 0.0025; 3; /; 0.0025; 3; 3. 总氮; 0.0339; 40; /; 0.0339; 40; 40. 洗车; 洗车废水; COD; 0.1380; 350; 5; 隔油沉淀池25m3; 30; 是; 394.2; 0.0966; 245; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; 300. SS; 0.1183; 300; 50; 0.0591; 150; 150. 石油类; 0.0158; 40; 70; 0.0047; 12; 20. LAS; 0.0039; 10; /; 0.0039; 10; 20. 站区保洁; 保洁废水; COD; 0.0614; 350; 30; 175.5; 0.0430; 245; 300. SS; 0.0351; 200; 50; 0.0176; 100; 150. 石油类; 0.0053; 30; 70; 0.0016; 9; 20. 雨水; 初期雨水; COD; 0.0878; 150; 30; 585; 0.0615; 105; 300. SS; 0.1170; 200; 50; 0.0585; 100; 150. 石油类; 0.0176; 30; 70; 0.0053; 9; 20. |
| --- | --- |

|  | （2）废水预处理措施有效性分析 项目实行雨污分流排水制度，收集初期雨水进行隔油沉淀预处理，外排废水主要为生活污水、洗车废水、站区保洁废水。职工生活污水经地埋式一体化污水处理装置收集处理、洗车废水及保洁废水经隔油沉淀池处理，均可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及东至国祯水处理有限公司接管标准后经市政污水管网进入东至国祯水处理有限公司处理，尾水排入尧渡河。 图4-1 项目废水预处理工艺流程图 地埋式一体化污水处理装置预处理（5m3/d）：利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备，处理工艺分为过滤沉淀、厌氧发酵、固体分解、粪液排放，原理是固化物在池底沉淀分解，上层水化物进入管道流走，防止管道堵塞。污水首先经进水口进入第一格，比较大的固体物及寄生虫卵等沉淀下来并经过一定时间发酵分解，上层污水及较轻的发酵粪液进入第二格，粪液厌氧发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，废液得到进一步无害化，进入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀死，尾液已基本达到无害化处理。 隔油池（25m3）通过设置沉淀池和分离槽来实现油水分离的作用。隔油池的工作原理是：污水经过进水口进入隔油池，随着水流缓慢流入沉淀池，其中较大的污物和沉淀物沉淀到底部，污水中的油脂和悬浮物则根据密度不同漂浮在水面上。分离槽上设置有出水口，经过该出水口的污水已经除去了大部分的油脂和悬浮物，可以直接排放到下游处理站点或排放至下水道。 本项目废水经预处理后的达标排放见表4-11。 表4-11 废水总排放口排放情况 mg/L 水质指标; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; SS; 石油类; LAS. 最终出水; 217; 58.4; 10.1; 3; 40; 126; 5.97; 1.85. 排放标准; 300; 150; 25; 3; 40; 150; 20; 20. 根据上表可知，项目生活污水经预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及东至国祯水处理有限公司接管标准要求。 （3）接管可行性分析 ①纳管污水量可行性 东至县东至国祯水处理有限公司位于东至县尧渡镇毛田村，一期工程设计污水处理能力为2万t/d，于2010年10月建成投产，2019年进行了提标改造，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。二期2万t/d，扩规工程设计已经完成，目前正在进行工程建设筹备。本项目投产后，全厂废水产生量2111.5t/a，仅占东至国祯水处理有限公司污水处理能力的0.029%，完全可以被东至国祯水处理有限公司接纳。 ②纳管污水水质可行性 东至国祯水处理有限公司纳管水质按《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准设计。本项目排放的废水各项水质指标均满足纳管标准要求，因此，不会对污水处理厂处理工艺造成冲击，不会影响东至国祯水处理有限公司的污水处理效果。 ③管网铺设 项目所在地归属于东至县城区，紧邻东至国祯水处理有限公司，在其收水范围之内，故项目建成后废水可以经市政污水管网被接管。 - ④处理工艺 东至国祯水处理有限公司污水处理工艺流程主要为：进水经粗格栅处理去除较大漂浮物后经潜污泵提升后过细格栅，进一步拦截和去除细小悬浮物，再经旋流沉砂池进行沉沙，分离去除水中漂浮物和大颗粒悬浮物；进入卡鲁赛尔2000氧化沟进行高效生物处理脱氮除磷并去除有机物；高效沉淀池和反硝化深床滤池进一步去除悬浮物和氮磷，再进加氯消毒后达标排放。 污水厂处理工艺流程图如下图4-2。 图4-2 东至国祯水处理有限公司处理工艺流程图 综上，本项目废水经预处理后排入东至国祯水处理有限公司可行，经东至国祯水处理有限公司处理后出水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准要求，对周围地表水环境影响较小。 （4）运营期废水监测计划 本项目属于建设项目行业类别“五十、社会事业与服务业”中“119 加油站、加气站”，参照《固定污染源排污许可管理名录》（2019版）相关内容，本项目可实行排污许可“简化管理”。根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）和《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中相关要求，本次环评建议项目运营期废水监测计划如下表4-12。 表4-12 项目废水污染源监测计划 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 频次; 执行标准. 废水总排口 （DW001）; 一般排放口; COD、BOD5、氨氮; 1次/季度; 东至县尧城污水处理厂 纳管标准 GB 8978-1996表4的三级排放标准. pH、SS、石油类、LAS; 1次/半年. 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声源主要是各设备运行时产生的噪声，其噪声源强在55~70dB（A）（源强数据参照《中国石化销售股份有限公司安徽池州分公司城西加油站新建项目》）。为尽可能降低噪声对周围环境的影响，要求企业采取如下防治措施： ①设备选型尽量选择噪声低、振动小的设备，安装时设置减振、隔声措施。 ②设备定期维护、保养，保持设备处于良好运行状态。 ③加强进出车辆的管理，设置减速、禁鸣标识。 项目主要噪声源强及防治措施具体详见下表。 表4-13 项目主要噪声源强清单 序号; 声源类型; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 室外声源; 加油岛1; -83.8; 25.5; 1.2; 65; 选用低噪声设备，基础减振消声等措施 选用低噪声设备，基础减振消声等措施; 连续. 2; 加油岛2; -79.8; 2.2; 1.2; 65. 3; 加油岛3; -56.2; 6.7; 1.2; 65. 4; 加油岛4; -33.1; 11.5; 1.2; 65. 5; 加油岛5; -37.9; 32.0; 1.2; 65. 6; 加气岛; -61.3; 28.3; 1.2; 65. 7; 洗车机; 0.9; -26.2; 1.2; 70. 8; 撬装设备; -45.6; 75.3; 1.2; 80. 注：表中坐标以厂界中心（116.999939º,30.155008º）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）噪声预测模型 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）中的工业噪声预测计算模型。具体模式如下： ①室外声源 计算基本公式为： 式中：——预测点处的声压级，dB； ——参考位置处的声压级，dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——障碍物屏障引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 为保守起见，本次预测仅考虑点声源几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下： ②室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算： 式中：LP1，i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1，j——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③计算总声压级 A.多声源声压级的叠加 对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——第i个室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj——第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB(A)； tj——在T时间内j声源工作时间，S； ti——在T时间内i声源工作时间，S； T——用于计算等效声级的时间，S； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 B.预测点的噪声预测值 为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： 式中：Leq——预测等效声级，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 项目噪声影响预测结果见表4-14。 表4-14 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 预测时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 23.9; 60; 达标. 夜间; 23.9; 50; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 14.5; 60; 达标. 夜间; 14.5; 50; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 32.4; 70; 达标. 夜间; 32.4; 55; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 39.3; 60; 达标. 夜间; 39.3; 50; 达标. 由上表可知，项目运营后西侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。 综上所述，在落实相关噪声防治措施的情况下，本项目运营期噪声能够达标排放，对周围声环境影响较小。 （4）运营期声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）中自行监测的相关要求，项目运营期噪声监测计划如下表所示。 表4-15 运营期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次; 执行标准. 昼; 夜; 标准来源. 厂界噪声; 东、南、北; Leq（A）; 1次/季度; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 西; 70; 55. 4、固体废物 4-1：固废源强 本项目运营期产生的固废主要为油罐清理残液、隔油沉淀池产生的含油污泥、废吸油毡、废弃含油劳保用品及生活垃圾。产生的污染物如下： - 油罐清理残液 储油罐经过一段时间（约3年）的使用后，因冷热温差的变化，冷凝水顺罐体流入罐底，加快燃油的乳化，其黑油泥会逐渐增加，导致油品质量下降、腐蚀罐壁。还会给车辆及机器设备造成不应有的损失，故储油罐必须定期定时做好清理工作。 本加油站委托有相关资质的专业单位进行油罐清理，清理产生的油渣油泥由清理单位随即带走处置，站区内不贮存。储罐多采用机械清洗，清理过程中有残液产生，产生量约为1.5t/次（参照同类项目《芜湖中油石油有限公司海莲加油站原址改扩建项目》），按每3年清理一次，则年产生量约0.5t/a，这部分固物属于危险废物的范围，按《国家危险废物名录》（2025版），分类编号为HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码：900-249-08）其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 （2）含油污泥 本项目新建一座隔油沉淀池，用于处理洗车废水、站区保洁废水和初期雨水。隔油沉淀池预处理会产生含油污泥，根据前文悬浮物和石油类去除量分析，池内截留污染物约为0.2131t/a。根据一般排放污泥性质，污泥含水率取60%计算，本项目含油污泥产生量约为0.34t/a。按《国家危险废物名录》（2025版），这部分属于危险固废的范围，分类编号为HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码：900-210-08）含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥，应由运维单位清掏后集中收集于危废暂存箱，定期交具有相关资质的单位进行处置。 （3）废吸油毡、废弃含油劳保用品 一般生产过程中不产生废吸油毡、废弃含油劳保用品等含油废弃毡布，只有在发生泄漏事故时处理吸附泄漏油品过程中产生，在做好预防和监控措施后泄漏事故发生概率极小，产生废吸油毡和废弃含油劳保用品的数量也极少。废弃油毡和废弃含油劳保用品均属于含油危废，一但产生均要按危险废物统一收集，并委托有相关资质单位处理。本次评价暂不估算这部分危废产生量。 （4）生活垃圾 项目运营期，加油站定员8人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量1.46t/a（年工作日365天）；顾客按日进站人数500人/d计，过往人员产生垃圾量按0.05kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量9.12t/a；合计年均生活垃圾产生量为10.58t/a，交由环卫部门统一清运。 项目运营期固体废物产生及处置情况汇总如下表： 表4-16 项目运营期固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产生环节; 主要成分; 收集 方式; 废物类别; 产生量 t/a; 处理方式. 1; 油罐清理残液; 油罐清理; 废矿物油; 桶装; 危险废物 HW08 /900-249-08; 0.50; 由清罐公司委托处理，不在站内贮存. 2; 含油污泥; 隔油沉淀池; 油泥; 桶装; 危险废物 HW08 /900-210-08; 0.34; 由运维单位收集后贮于危废暂存箱，定期交有资质单位处置. 3; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 袋装; 生活垃圾; 10.58; 环卫部门清运. 项目产生的危险废物名称、类别、属性和数量等情况见下表： 表4-17 项目危险废物信息汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序; 形 态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 油罐清 理残液; HW08 废 矿物油与 含矿物油 废物; 900-249-08; 0.50; 油罐 清理; 液 态; 矿物 油; 矿物 油; 12个月; T/I. 2; 含油 污泥; 900-210-08; 0.34; 隔油 沉淀 池; 半 固 态; 油泥; 矿物 油; 12个月; T/I. 4-2：危险废物环境影响分析 （1）危险废物暂存处选址可行性 本项目于A站房1楼设置危废暂存点，安置危废暂存箱，容积为2m3。本项目危险废物最大暂存量约为0.34t，按一般污泥性质估算堆放体积为0.5m3。危废暂存点需采取重点防渗措施，可满足项目所产生的危险废物暂存。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，危险废物暂存相关要求如下： ①危废暂存箱用以存放装载液态、半固态固废容器的地方，其材质应满足贮存矿物油类的要求且表面完整无裂隙，防渗层应覆盖整个箱体内壁； ②暂存点地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物； ③所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ④危险废物贮存箱需按照“双人双锁”制度管理，防止无关人员开箱； ⑤建立危险废物台账管理制度，台账悬挂于危废暂存点，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称； ⑥必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑦按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。危险废物暂存箱上需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，明确《危险废物管理制度》。 （2）委托处置的要求 本次环评中估算的危险废物均产生于项目运营后，业主应在项目建成运营前与相应有资质单位签订处置协议，并到相关部门进行备案。项目固废运输处置过程需检查贮存容器的完整性，运输车辆均应根据相关要求密闭处理，以防止固废泄漏扬撒带来环境影响。 综上所述，在落实以上环保措施前提下，项目产生的各项固废均能得到妥善处理处置，不排入自然环境，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染环节分析 本项目的实施一般不会有污水下渗污染地下水，但当突发情况发生，包括油罐及输油管道发生泄漏等，造成油品遗撒下渗，污染土壤、地下水。项目对土壤、地下水的各种潜在污染源、影响途径及影响分析详见表4-18。 表4-18 项目污染途径 序号; 潜在污染源; 污染途径; 主要 污染物; 影响分析. 1; 储油罐及油品输送管道; 由于油管满溢、储油罐或油品输送管道出现裂缝，导致油品发生泄漏，油品渗入周边土壤并进入地下水; 矿物油; 储油罐及油品输送管道泄漏具有隐蔽性，难以及时发现，可能对地下水和土壤造成较大影响. 2; 隔油池及废水管线; 隔油池、废水输送管线破损，导致废水泄漏，污染周边土壤和地下水; 矿物油; 本项目废水量较少，且污染物浓度较低，不易造成大范围的土壤、地下水污染. （2）地下水、土壤防治措施 1）源头控制 本环评要求项目储油罐采用双层储罐，设渗漏检测立管，满足人工检测和在线监测的要求，并能保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现；油罐卸油应采取防满溢措施，设置自动触发的高液位报警装置和液位监测系统，油料达到储罐容量的95%时，应能自动停止进料。管道采用双层复合管道，除必须露出地面的以外均应埋地敷设，管道系统的最低点应设检漏点，卸油接口应装设快速接头及密封盖。同时要加强管理，完善管理机制，提高工作人员技术水平和规范意识，遵守操作规程，建立严格的生产管理制度。 2）分区防渗 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。根据全场物料分布和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区和一般防渗区，重点防渗区为：地下油罐区、卸油区、加油区、输油管、LNG撬装设备区、隔油池等，一般防渗区为：站房及站内路面等。 重点污染区防渗措施为：地下油罐区下部采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的混凝土进行硬化，并在全罐区底部表面衬玻璃钢或其他材料防渗层；上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品下渗的措施，以地面硬化为主。输油管道采用防渗效果良好的双层钢质管，并在外表面涂环氧树脂防腐防渗。隔油池的防渗措施：全池四周内外壁用钢筋混凝土浇筑硬化防渗，全池涂环氧树脂等材料防腐防渗。油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等部位均有可能发生油品渗漏，也应采取相应防渗措施。 一般污染区防渗措施：地面采取压实底层土，并在上铺设碎石层，最后在上层铺0~15cm的水泥进行硬化，或采取其他防渗衬层等措施保障各单元防渗层饱和渗透系数≤10-7cm/s。 表4-19 本项目分区防渗一览表 防治分区; 装置或构筑物名称; 防治区域; 防渗要求. 重点防渗区; 罩棚投影区（地下油罐区、加油区、输油管）、卸油区、LNG撬装设备区、隔油池; 地面、裙角、管沟; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照执行GB 18598执行. 一般防渗区; 站房及加油区路面; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照执行GB 16889执行. 项目按上述内容采取“源头控制、分区防渗”防治措施，可确保油品泄漏风险极小，且若发生泄漏也没有进入地下水、土壤的污染途径。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，项目不需要开展地下水、土壤监测与评价。 6、生态 本项目规划区域用地性质为商业服务业用地，新增用地区域内不涉及生态保护目标。 7、环境风险 见环境风险专项评价。 8、电磁辐射环境影响分析 本项目不涉及电磁辐射环境影响分析。 9、环保投资 本项目总投资6055万元，环保投资约885.5万，占总投资额的14.6%。项目环保投资见下表： 表4-20 建设项目环保投资估算表 - 项目; - 治理对象; - 工程内容; - 环保投资 - （万元）. - 废气; - 卸油过程、储罐呼吸、加油过程; - 二级油气回收装置及其相关配套设施， - 放空管＞4m; - 40. - 废水; - 生活污水; - 地埋式一体化污水处理装置及污水管网; - 20. - 洗车废水、保洁废水、初期雨水; - 隔油沉淀池及收集管网; - 10. - 噪声; - 机械设备等; - 选用低噪声设备，安装减振垫等; - 5. - 固废; - 生活垃圾; - 委托清运; - 0.5. - 危险废物; - 建立一个容积2m3的危废暂存箱。 - 油罐清理残液由专业油罐清理单位带走交给有相关资质的单位处理处置； - 含油污泥定期清掏，集中收集，交有资质单位运输处理。; - 10. - 土壤、 - 地下水; - 双层储罐、双层复合管道防渗，埋地管道做加强防渗处理，设置高液位报警及液位检测设施，设置渗漏检测系统。按分区防渗要求进行地面硬化和防渗处理，厂区周边绿化建设。; - 800. - 合计; - 885.5. 10、建设项目环境影响评价与排污许可联动内容 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十二、零售业52—100.汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售”，排污许可申请类别为“简化管理”。 表4-21 固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版） - 序号; - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. - 四十二、零售业52. - 100; - 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526; - /; - 位于城市建成区的加油站; - 其他加油站. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油气回收系统 |  | 气液比、液阻、密闭性、泄漏检测值 | 油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3无组织排放限制要求及加油站油气回收系统控制要求 |
|  | 无组织废气 | 储罐区、加油区 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 地埋式一体化污水处理装置 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准及 东至县尧城污水处理厂 纳管标准 |
|  |  | 洗车废水、保洁废水、初期雨水 | pH、SS、石油类、LAS | 隔油沉淀池及收集管网 |  |
| 声环境 | 机械噪声 |  | 噪声 | 低噪声设备、减振垫等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） |
|  | 车辆噪声 |  | 噪声 | 道路维护保养、静止鸣笛标识 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 储油罐清理 |  | 油罐清理残液 | 由专业清罐单位带走，不在站内贮存 |  |
|  | 隔油池 |  | 含油污泥 | 由专业运维单位清掏，集中收集贮于危废暂存箱，交有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 实施分区防渗措施，地下油罐区、卸油区、加油区、输油管线、LNG撬装设备区、隔油池等区域为重点防渗区；站房及站内路面区域为一般防渗区。 重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照执行GB 18598执行。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照执行GB 16889执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 采用双层储油罐、双层复合管道防止渗漏，埋地钢制管道做加强级防腐，设置渗漏检测设备，设液位报警装置和液位检测设施；合理总图布置及建筑风险防范，加强管理，严格规范操作；编制并定期演练《突发环境事件应急预案》。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 - 进一步健全环保组织机构，完善各项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案，规范排污口设置，明确各岗位环保责任，强化日常监督管理。 - 根据相关环境信息公开要求，加强关于项目区域公众的沟通，强化信息公开，主动接受社会监督，保障公众对项目环境影响的知情权、参与权和监督权。 - 建设单位在开展自主验收时，应分析排污许可制度落实情况。 |  |  |  |  |

# 六、结论

东至县长江路加油站项目符合国家产业政策、环保政策要求，选址符合用地规划要求。项目选址所在地环境质量状况良好，各项污染物治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固废等污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围大气环境、地表水环境、声环境、土壤和地下水影响较小，不会改变所在地区环境质量现状。项目环境风险评价为简单分析，环境风险水平可接受。从环境影响角度考虑，在严格落实本环评提出的环保对策及措施，认真落实“三同时”制度的情况下，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.0263 | / | 1.0263 | +1.0263 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 2001.5 | / | 2001.5 | +2001.5 |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.4458 | / | 0.4458 | +0.4458 |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.1233 | / | 0.1233 | +0.1233 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0212 | / | 0.0212 | +0.0212 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0025 | / | 0.0025 | +0.0025 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0339 | / | 0.0339 | +0.0339 |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.2538 | / | 0.2538 | +0.2538 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0116 | / | 0.0116 | +0.0116 |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.0039 | / | 0.0039 | +0.0039 |
| 危险废物 | 油罐清理残液 | / | / | / | 0.50 | / | 0.50 | +0.50 |
|  | 含油污泥 | / | / | / | 0.34 | / | 0.34 | +0.34 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 10.58 | / | 10.58 | +10.58 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①